重庆工商大学派斯学院新校区监控项目

竞争性谈判文件

重庆工商大学派斯学院制

2023年10月30日

第一部分 竞争性谈判项目书

项目名称及编号：

- 新校区监控采购             项目编号：2023-X097

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，经营范围包含监控设备、安防设备销售、安装及服务或具有监控厂家的经销商授权书。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

- 设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万全彩定焦POE网络摄像机 | 1、设备支持1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置2颗白光补光灯； 2、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 3、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）； 4、设备支持在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电； 5、白光灯开启后，可识别距离60米处所摄目标的轮廓； 6、防护等级IP67； 7、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 8、接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181； 9、支持POE供电方式； 10、含配套安装支架，执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 306 | 台 |  |  |  |
| 2 | 400万智能高速快球摄像机 | 1、1/2.8英寸CMOS；400万像素；最大分辨率：2560×1440 ； 2、具有1个RJ45 网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1 路音频输出、1个SD卡插槽。 3、最低照度：红外灯关闭:彩色:0.0002lx,黑白:0.0001lx； 4、支持40倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、内置150米红外灯补光； 6、水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区； 7、智能行为分析支持区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测。 8、支持人脸检测。 9、支持POE供电方式 10、含配套安装支架。 | 22 | 台 |  |  |  |
| 3 | 400万全彩POE入侵报警摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)。； 5、最大补光距离：100m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 6、镜头类型：电动变焦； 7、镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 8、通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 9、热度图：支持； 10、支持周界防范 11、支持人脸检测 12、支持人数统计 13、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 14、智能编码：H.264：支持H.265：支持； 15、宽动态：120dB； 16、透雾功能：支持； 17、内置MIC：支持； 18、内置扬声器：支持； 19、支持配置报警事件； 20、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400； 21、最大Micro SD卡：256GB； 22、支持POE供电方式； 23、防护等级：IP67 24、含配套安装支架，执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 15 | 台 |  |  |  |
| 4 | 400万易智能全彩警戒变焦防暴半球网络摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 5、最大补光距离：30m（视频监控距离）;10m（人脸检测距离）； 6、镜头类型：电动变焦； 7、镜头焦距：2.7-12mm； 8、通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 9、热度图：支持； 10、支持周界防范； 11、支持人脸检测； 12、支持人数统计； 13、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 14、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 15、宽动态：120 dB； 16、具有透雾功能； 17、内置MIC； 18、内置扬声器； 19、支持报警事件； 20、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400； 21、最大Micro SD卡：256 GB； 22、音频输入：1路（RCA头）； 23、音频输出：1路（RCA头）； 24、报警输入：1路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 25、报警输出：1路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 26、支持POE供电方式； 27、防护等级：IP67; IK10 28、含配套安装支架。 | 17 | 台 |  |  |  |
| 5 | 800万全彩人脸识别POE摄像机 | 1、支持四种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、物品监控、人数统计 2、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，徘徊检测，人员聚集，停车检测 3、800万像素1/1.2英寸CMOS图像传感器 4、最大可输出800万(3840×2160)@25fps 支持H.265编码 5、内置高效暖光补光灯，最大暖光监控距离50米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265 8、支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 9、支持POE供电方式 10、支持IP67防护等级 11、支持SMD 3.0 12、含配套安装支架，执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 360度AR全景摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景：1600万；球机：400万；最大分辨率：8192×1800；最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；；补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 3、镜头类型：全景：定焦 球机：变焦；镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.5mm～220mm；镜头光圈：全景：F1.0 球机：F1.4； 4、通用行为分析：全景: NA球机；智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别； 5、人脸识别：全景：NA 球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍抓拍策略；支持添加人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 6、视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性 7、宽动态：全景：DWDR；球机：120dB；音频接口； 8、Micro SD卡：512GB； 9、支持除雾功能，AR功能； 10、预置点：300个；自动巡航：8条，每条可添加32个预置点； 11、RS-485接口：1个；音频输入：2路（接线端子）；音频输出：2路（接线端子）；报警输入：7路；报警输出：3路；模拟输出接口：1路； 12、供电方式：DC36V/POE供电； 13、防护等级：IP66 14、含配套安装支架。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电源适配器 | 12V2A | 17 | 个 |  |  |  |
| 8 | 智慧校园综合管理软件 | - 基于智能物联的综合业务管理平台系统，具备强大的后台服务能力，配套了B/S管理员端、C/S客户端、移动APP终端（iOS、Android）、小程序等不同应用端； 2、支持对图像实时浏览，支持窗口分割，自定义布局等任务多画面组合模式的监控，对指定视频窗口进实时抓拍，实时录像以及即时回放；支持视频查看、视频收藏功能；支持云台控制、录像存储、视频上墙； 3、支持报警管理，支持报警预案设置，报警视频联动，报警主机设备的布防、撤防、状态更新； 4、支持对门禁资源、门禁权限、结构化记录进行统一管理，达到对区域内的人员的统一授权控制； 5、支持内部人员预约访客，访客登记，访客授权，访客签离，将访客流程展现在WEB端， 6、支持停车场出入车辆管理，支持在线支付；支持场区管理，支持车位引导，反向寻车； 7、支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、考勤统计、设备报警、设备运维等信息； 8、支持地图配置功能，支持对接接入第三方三维地图； 9、支持智能业务功能，支持人脸查询、人员轨迹查询，人脸布控，车辆特征查询与导出、人体特征记录的查询与导出； 10、支持平台中设备、车位、人体、车体、人脸、访客、车辆进出、报警等重要业务数据可视化展示； 11、支持配置服务器的报警策略，报告：日志空间、备份空间；支持配置服务的报警策略，包括：CPU、内存、消息处理、数据库连接；支持云数据库信息； - 免费提供第三方系统对接接口，系统能够与学校统一身份认证平台，信息门户、数据中心平台对接。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 智慧校园综合管理平台服务器 | 1、1颗Hygon 7151 2.0G 32M 16C 150W CPU； 2、4条16GB DDR4 2666 REG内存； 3、16根内存插槽,最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM； 4、2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘， 前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS， 支持1 个M.2 SSD，同时支持PCIe SSD； 内置1 个SD 卡，曙光/Intel/I350/四口/千兆 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | AR云景业务系统模块 | 1、支持AR全景标签模板类型（类型字典）：视频、监控视图、环境、在配置模板时可选择标签模板类型； 2、支持模板组件（组件字典）基础组件包括：标签名称、优先级，文本框、多行文本框、关联通道（人脸卡口、车辆卡口、智能设备）、距离、链接、关联监控视图，视图组件：视频、录像、图片；在配置模板时可选择通过拖放模板组件配置模板； 3、支持添加标签模板：可选择标签类型，可配置标签颜色，支持2种布局：左右布局和上下布局； 4、支持同时选择多个标签类型，对视频标签图层进行组合过滤显示，即可以同时过滤显示所有类型的标签；支持我的收藏、重要标签同时选择过滤；支持与标签类型或者全部标签交集查询； 5、支持双击小地图和全屏切换显示人群分布图；数据订阅：1.支持对智能设备进行智能事件订阅、支持出入口设备、门禁设备、人脸设备进行人脸抓拍订阅，被订阅的数据或报警，会上报AR视频场景； 6、支持视频标签订阅的报警上报时，能够自动定位到对应视频标签，对应的标签会闪点提示； 7、支持报警基本数据格式包括：报警图片、报警类型、报警内容、报警时间、报警地点（通道）；支持订阅的数据、事件、报警信息，在右边停靠窗口实时显示，并支持向下滚动实时刷新（最新数据在最前面）； 8、支持AR顶上方红色区域展示最新报警数据；高点轮巡：支持选择不同的标签创建轮巡预案，并支持启动轮巡预案进行标签视频轮巡； 9、支持智能事件报警历史查询，查询条件报警时间、类型、通道； 10、支持人脸识别抓拍和人脸布控抓拍比对历史查询，查询条件抓拍时间和通道、人脸布控支持人脸库、相似度查询； 11、支持停车场出入口设备抓拍车辆历史查询，查询条件抓拍时间、车牌号码、通道、车身颜色； | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 视频通道路数授权 | 1、视频接入按通道进行授权，每路授权单独购买； 2、视频子系统最大支持10万路视频通道接入； 3、视频级联管理支持管理5个上级、99个下级； 4、实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面； 5、最大电视墙上墙路数200路； 6、最大同时录像下载任务个数5个； 功能参数：； 1）、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2）、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3）、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4）、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 700 | 个 |  |  |  |
| 12 | 全景可视化系统 | 1、汇聚校园安防部署情况，结合生成校园园区综合安防一张图，展示校园安防建设情况，实时查看安防报警、设备运维等数据，辅助校园安全管控； 2、支持实时查看关键点位状态，并可以查看视频； 3、支持对重要报警事件进行处理，并形成处理记录； 4、支持与人行管理、车行管理Type分页展示，统一管理； | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 网络视频存储服务器 | 1、单颗64位多核高性能处理器，4U机箱，1+1冗余电源，85盘位，支持SATA、 SAS接口，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘免螺钉拆装，支持硬盘热插拔；标配机箱滑轨，支持1米深度机柜； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、2个USB3.0，1个eSATA、1个RS232； 4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，JRAID（纠删码），支持全局热备和局部热备盘； 5、支持1024路H.264/H.265混合接入，网络带宽2048Mbps接入，2048Mbps存储，2048Mbps转发； 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS（Samba、FTP、NFS）、视频直存模式访问存储资源； 8、支持iSCSI客户端模式，访问第三方存储资源； 9、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 11、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台； 12、支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖； 13、支持N+M集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断； | 3 | 台 |  |  |  |
| 14 | 人脸对比服务器 | - 1、2U机箱，单电源，8盘位，最大可满配16TB硬盘，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘 - 2、1路VGA输出，4路HDMI输出，其中VGA1和HDMI 1同源输出，支持1个4K显示输出 - 3、4个10/100/1000Mbps自适应以太网口 - 4、设备内置1颗高性能GPU； - 5、支持128路H.264/H.265混合接入，网络带宽400Mbps接入；320Mbps存储；320Mbps转发 - 6、支持20个1080P解码显示输出，支持Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264混合解码 - 7、支持64路200万或64路400万分辨率人脸识别；或最大支持96路200万或96路400万图片流人脸比对，支持50万张人脸图片，50个人脸名单库 - 8、支持64路200万或64路400万分辨率视频结构化后智能分析 - 9、支持64路200万或64路400万分辨率后智能通用行为分析，每路支持10条规则 - 10、支持128路200万或128路400万前智能车牌比对，支持50万张车牌名单，50个车牌库,支持黑名单/白名单 - 11、支持1路视频质量诊断，可配置多通道轮巡检测，支持配合平台下发视频质量诊断任务进行前端视频质量巡检； - 12、在算法能力范围内，支持单通道多智能； - 13、支持按人脸属性；人体属性；机动车；非机动车属性进行智能数据检索； - 14、支持人脸库以图搜图；人脸以图搜图；人体以图搜图；1:1人脸比对，支持大华平台对接多台设备并发检索； - 15、支持人员高频报警；结构化属性合规报警；陌生人报警；视频质量诊断； - 16、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 监控企业硬盘 | 1、8000G；7200RPM；256MB；SATA | 200 | 块 |  |  |  |
| 16 | 网络机柜 | 1、600*1000*2000 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准. 2、承载:1000KG 3、防护等级:IP20 4、主要材料:• SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm; | 3 | 台 |  |  |  |
| 17 | 光纤配线架 | 1、96芯法兰盘、跳线、尾纤、偶合器产品标准：YD/T 778-2011 、ISO/IEC 11801:2017 、TIA-568.2-D:2018产品特性：①接口模块化设计，可同时安装LC、SC、FC、ST适配器面板②进出光纤方便灵活，自带熔接单元，熔配一体③全程走纤路径设计，保证光纤最小弯曲半径≥40mm④背面多个光缆固定位置⑤优质冷轧钢板，表面静电喷涂⑥标准19英寸设计，配置灵活，适用任何标准19英寸机柜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 18 | 配电箱 | 1、直流空开箱3P100A/1个 输入输出配电箱，含浪涌保护器1个，防雷模块1个，DZ47s4P C型63A1个，DZ47s1P C型16A，9个 铜排2套，智能远程控制模块含APP | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | UPS主机 | 1、三进单出在线式容量20KVA LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作，可支持并机数量不少于4台 输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 蓄电池 | 1、电池12V/100Ah超长的使用寿命采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；电池38AH以上（含38AH）质保期为36个月，电池38AH以下质保期为12个月。 2、工作温度范围 电池可以在-20℃～+50℃范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电。 3、免维护铅酸蓄电池。 | 16 | 只 |  |  |  |
| 21 | 电池柜 | 1、尺寸470*780*1185，材质金属组件，支持16只电池,含主机到电池柜、电池并连续、电池中性线 线缆BVR-16，电池绝缘帽 | 1 | 个 |  |  |  |
| 22 | 接入8口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥8个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 2、交换容量≥256Gbps，包转发率≥30Mpps； 3、要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W； 4、要求设备采用金属外壳和金属网口设计； 5、长期工作温度-5°-55°； | 20 | 台 |  |  |  |
| 23 | 接入24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、要求所投设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； | 20 | 台 |  |  |  |
| 24 | 汇聚交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps； 3、要求所投设备MAC地址≥16K； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5、支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度； 6、支持G.8032国际标准环网协议ERPS，切换时间≤50ms，可与其他支持该协议的产品完美兼容； 7、支持IPV4/IPV6静态路由； | 8 | 台 |  |  |  |
| 25 | 核心交换机 | 1、整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个； 2、要求所投产品系统电源槽位≥4个，支持N+M冗余； 3、交换容量≥234.6T，包转发性能≥50400Mpps； 4、配置：双引擎，双电源；配置千兆光口≥48个，千兆电口≥48个，万兆光口≥8个；配置≥48个千兆多模光模块；配置≥48个千兆单模光模块，配置≥8个万兆单模光模块。； 5、配置USB接口，满足业界通用的U盘作为存储介质扩展； 6、要求整机ARP表项≥20K； | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 无线传输器 | 1、1Km无线网桥,包含录像机端和摄像头端两个设备,出厂默认配对,无需配置即可使用,支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps,内置定向天线,推荐在1KM内无遮拦环境使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12V DC和24V非标PoE两种供电方式,支持壁挂/抱杆安装。 | 20 | 对 |  |  |  |
| 27 | 光模块 | 1、千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 96 | 个 |  |  |  |
| 28 | 光纤跳线 | 1、电信级光纤跳线；LSZH低烟无卤；回波损耗≥50dB；插入损耗≤0.2dB；插芯A级陶瓷插芯；可插拔次数〉1000； | 182 | 根 |  |  |  |
| 29 | 数据双绞线 | 1、低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 88 | 箱 |  |  |  |
| 30 | 光纤 | 1、GYTA-8芯 单模 辅材、施工 | 8000 | 米 |  |  |  |
| 31 | 监控电源线 | 1、导体材质无氧铜；绝缘材质聚氯乙烯；额定电压300－500V；产品CCC认证 | 6000 | 米 |  |  |  |
| 32 | 壁挂网络机柜 | 1、600*600*850,含PDU,空开带隔板,不锈钢膨胀螺丝，门禁报警，门锁，1.5mm工业级冷板喷塑； | 23 | 个 |  |  |  |
| 33 | 光纤配线盒 | 1、材质冷轧钢板，8芯含跳线、尾纤、偶合器 | 45 | 套 |  |  |  |
| 34 | 光纤配线架 | 1、材质冷轧钢板，24芯含跳线、尾纤、偶合器 | 8 | 套 |  |  |  |
| 35 | 光纤熔接 | 1、现场熔接（含备用） | 1488 | 芯 |  |  |  |
| 36 | 6米监控专用立杆（粗管） | 1、材质采用镀锌钢管；下杆直径114mm,上杆直径76mm，钢管壁厚1.8mm；底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm；配地笼高度400mm/500mm； | 45 | 根 |  |  |  |
| 37 | PVC管材 | 1、20#、25#防腐蚀、防漏电分类塑料穿线管、不锈钢穿线管、碳钢穿线管适用场所高温、多尘、有震动、潮湿的场所 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 38 | 安装辅材 | 1、波纹管、膨涨螺丝、扎带、扎丝、水晶头，电工绝缘胶带、插线板、空开等工程施工辅材 | 1 | 批 |  |  |  |
| 39 | 开挖切割道路及回填 | 1、硬化路面开挖，埋管，回填，恢复，绿化带开挖，埋管，回填，绿植恢复等工作 | 45 | 点 |  |  |  |
| 40 | 第一级电源防雷箱 | 1、标准通流容量60KA；最大连接工作电压385-420V；标称放电电流60KA（8/20μs）；最大放电电流100KA（8/20μs）；响应时间≤25ns；保护水平(L-N)≤2.5KV； | 1 | 套 |  |  |  |
| 41 | 第二级电源防雷箱 | 1、标准通流容量40KA；最大连接工作电压385-420V；标称放电电流40KA（8/20μs）；最大放电电流80KA（8/20μs）；响应时间≤25ns；保护水平(L-N)≤2.0KV； | 1 | 套 |  |  |  |
| 42 | 第三级电源防雷箱 | 1、标准通流容量20KA；最大连接工作电压275-385V；标称放电电流20KA（8/20μs）；最大放电电流40KA（8/20μs）；响应时间≤25ns；保护水平(L-N)≤1.6KV； | 1 | 套 |  |  |  |
| 43 | 等电位汇流排 | 1、材质T2紫铜；含铜量≥99.95%；硬度约65HB（布式）；导电率98%；平直度3mm/m；熔点约1085℃；执行标准GB/T5585-85；抗击性最大可通过200KA雷电流冲击；支架不锈钢/热镀锌钢；固定孔2个M6；开也排数1－2排；导热系数108.9/（m.k）； | 1 | 块 |  |  |  |
| 44 | 等电位均压环 | 1、30*3mm铜排含绝缘子支撑架螺丝 | 100 | m |  |  |  |
| 45 | 非金属接地模块 | 1、室温下电阻率≤2.5（Ω.m）；外型平板型；尺寸400x350x65（㎜）；重量20kg | 8 | 套 |  |  |  |
| 46 | 降阻剂 | 1、石墨降阻剂；降电阻率60%-98%； | 8 | 袋 |  |  |  |
| 47 | 接地引下线 | 1、国标接地线软铜线铜编织软线避雷针引下线 | 1 | 圈 |  |  |  |
| 48 | 接地线 | 1、国标接地线静电线阻燃单芯多股软铜线 | 1 | 圈 |  |  |  |
| 49 | 镀锌扁铁 | 1、材质钢材；阳极氧化（喷砂/拉丝抛光）、电泳、喷涂（粉末喷涂/氟碳喷涂）.宽厚度规格40*4mm | 300 | 米 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

- 1.以上件报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供自有品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。

- 2.以上报价包含安装设备所需的所有辅材，数量据实结算。

- 3.学校现有248个摄像头。平台为大华，需确保原有摄像头，接入新平台继续正常使用。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、

竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份U盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在验收合格满壹年后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2.谈判时间：2023年11月6日9时。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：5,000.00元（大写：伍仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）