重庆工商大学派斯学院

人行通道人脸识别、车辆道闸和校内测速建设项目

竞争性谈判文件

重庆工商大学派斯学院制

2023年12月25日

第一部分 竞争性谈判项目书

- 项目名称及编号：

- 人行通道人脸识别、车辆道闸和校内测速建设项目  2023-X103

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，经营范围包含系统集成或设备生产厂家。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

- 设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、人行通道人脸识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外翼闸（左） |  | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、产品类型：翼闸； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、语音提示：支持； 5、外壳材料：SUS304拉丝不锈钢； 6、MCBF：≥500万次； 7、整机使用寿命：≥700万次； 8、通道宽度：≥亚克力600mm； 9、最大定制通道宽度：≥亚克力600mm； 10、红外对射对数：≥12对； 11、机身厚度：≥1.2mm； 12、门翼材质：亚克力(门翼厚度≥15mm)； 13、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响； 14、防尘防水等级：IPX4； 16、产品参考尺寸：≥1400mm×280mm×980mm（长×宽×高）； 17、工作温湿度：-25℃～+70℃；5%～90%RH（无凝结）； | 5 | 台 |  |  |  |
| 2 | 室外翼闸（中） |  | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、产品类型：翼闸； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、语音提示：支持； 5、外壳材料：SUS304拉丝不锈钢； 6、MCBF：≥500万次； 7、整机使用寿命：≥700万次； 8、通道宽度：≥亚克力600mm； 9、最大定制通道宽度：≥亚克力600mm； 10、红外对射对数：≥12对； 11、机身厚度：≥1.2mm； 12、门翼材质：亚克力(门翼厚度≥15mm)； 13、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 14、防尘防水等级：IPX4； 16、产品尺寸：≥1400mm×280mm×980mm（长×宽×高）； 17、工作温湿度：-25℃～+70℃；5%～90%RH（无凝结）； | 9 | 台 |  |  |  |
| 3 | 室外翼闸（右） |  | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、产品类型：翼闸； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、语音提示：支持； 5、外壳材料：SUS304拉丝不锈钢； 6、MCBF：≥500万次； 7、整机使用寿命：≥700万次； 8、通道宽度：≥亚克力600mm； 9、最大定制通道宽度：≥亚克力600mm； 10、红外对射对数：≥12对； 11、机身厚度：≥1.2mm； 12、门翼材质：亚克力(门翼厚度≥15mm)； 13、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 14、防尘防水等级：IPX4； 16、产品尺寸：≥1400mm×280mm×980mm（长×宽×高）； 17、工作温湿度：-25℃～+70℃；5%～90%RH（无凝结）； | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 门禁一体机 |  | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、显示屏：≥7英寸液晶屏； 3、屏幕类型：电容触摸屏； 4、广告播放：支持图文、视频广告播放； 5、摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头； 6、外壳材料：玻璃/PC+ABS； 7、开门模式：支持刷卡/远程/密码/人脸识别开门模式，支持下模块扩展（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）；支持组合开门模式设置； 8、支持：远程验证、黑白名单设定、实时监控、多重认证、WEB配置、主动注册； 9、人脸识别准确率：≥99.90%； 10、人脸识别速度：≥0.2s； 11、存储容量：≥用户容量2万个；≥人脸容量2万张；≥卡片容量5万张；≥密码容量2万个；≥存储记录数量30万条； 12、硬件接口：RS-485接口1个；RS-232接口1个；韦根接口1路输入/输出；1个USB2.0接口；1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；报警输入2路（开关量）；报警输出1路（继电器）； 13、供电方式：DC 12V 2A； 14、产品尺寸：≥213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）； 15、工作温度：-30℃～+60℃； 16、读卡类型：IC卡、ID卡； | 20 | 台 |  |  |  |
| 5 | 人脸识别闸机支架 |  | 1、外壳材料：铝合金； 2、产品参考尺寸：241.4mm×100.0mm×100.0mm； 3、安装方式：闸机安装 | 20 | 个 |  |  |  |
| 6 | 电源适配器 |  | 1、输入：100-240V ~50/60Hz 2、输出：12V 2.0A | 20 | 个 |  |  |  |
| 7 | 二维码身份证下模块 |  | 1、产品参考尺寸：≥7寸； 1、外壳材料：金属/塑料/玻璃面板； 2、开门模式：支持扩展二维码、人证、IC卡开门模式； 3、USB接口：1个type-c接口； 4、供电方式：DC 5V 1A（通过智能门禁一体机进行供电）； 5、读卡类型：IC;身份证 | 20 | 个 |  |  |  |
| 8 | 服务器 |  | 1、处理器：≥Hygon 7255*1 2.5G 16C 180W 2、内存：≥DDR4 3200 32G*2 3、硬盘：≥2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 4、最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe 5、支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe 6、内置：支持≥1个板载 M.2 SSD机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB 7、RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电脑 |  | 1、CPU:I5-12490F/内存：16G/ 硬盘：1T/显卡：GT1030-2G独显以上/21.5寸窄边框IPS屏，含键鼠套装。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 门禁管理系统_通道数量 |  | 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能； | 26 | 个 |  |  |  |
| 11 | 发卡器 |  | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、产品款式：发卡器； 3、发卡类型：IC卡(Mifare卡)； 4、供电方式：DC 5V 0.5A； 5、产品尺寸：105mm×75mm×20mm（高×宽×厚）； 6、工作环境：室内 | 1 | 个 |  |  |  |
| 12 | IC卡 |  | 1、产品款式：白卡； 2、类型：IC； 3、外壳材料：ABS； 4、通信速率：106Kbps； 5、工作频率：13.56MHZ； 6、存储结构：16个扇区 (每个扇区为4块，每块16个字节,以块为存取单位)； 7、读写距离：0cm～5cm； 8、数据保质期：10年； 9、工作温度：-20℃～+50℃； 10、产品尺寸：85.5mm×54mm； 11、擦写次数：100000次 | 100 | 张 |  |  |  |
| 13 | 访客系统 |  | 1、支持访客布控，对访客可通行区域进行管控； 2、支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限； 3、支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组，可有针对性的安排接待； 4、支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道；支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态； 5、支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录； 6、支持对访客刷卡记录保存时间进行配置； 7、支持配置自动签到设备和自动签离设备； 8、支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动； 9、支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板； 10、支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访； 11、支持将访客与卡片关联，访客可以使用IC卡片通行； 12、支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息； 13、支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行； 14、支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证； 15、支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场； 16、支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域； 17、支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果； 18、支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上； 19、支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限； 20、业务能力：数据查询（基础数据100W）≤5s，黑名单库10000人，访客预约数量上限10000人，访客信息最大管理数量10000人； | 1 | 套 |  |  |  |
| 14 | 接入交换机 |  | 1、≥8个10/100/1000M自适应电口； 2、≥2个1G/2.5G自适应口； 3、≥2个1G/10G SFP+光口； 4、固化单交流电源，无风扇 | 4 | 台 |  |  |  |
| 15 | 汇聚交换机 |  | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 2、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps； | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 光模块 |  | 1、千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 6 | 个 |  |  |  |
| 17 | 光纤跳线 |  | 1、LC－LC，电信级光纤跳线；LSZH低烟无卤；回波损耗≥50dB；插入损耗≤0.2dB；插芯A级陶瓷插芯；可插拔次数〉1000； | 12 | 根 |  |  |  |
| 18 | 数据双绞线 |  | 1、低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 2 | 箱 |  |  |  |
| 19 | 光纤 |  | 1、GYXTW-8芯 单模 辅材、施工 | 2000 | 米 |  |  |  |
| 20 | 电源线 |  | 1、RVV3*2.5，导体材质无氧铜；绝缘材质聚氯乙烯；额定电压300－500V；产品CCC认证 | 200 | 米 |  |  |  |
| 21 | 壁挂网络机柜 |  | 1、机柜尺寸600*600*850；含PDU,空开带隔板,不锈钢膨胀螺丝，门禁报警，门锁，1.5mm工业级冷板喷塑； | 3 | 个 |  |  |  |
| 22 | 光纤配线盒 |  | 1、材质冷轧钢板，8芯含跳线、尾纤、偶合器 | 6 | 套 |  |  |  |
| 23 | PVC管材 |  |  | 1000 | 米 |  |  |  |
| 24 | 开挖切割道路及回填 |  | 1、硬化路面开挖，埋管，回填，恢复，绿化带开挖，埋管，回填，绿植恢复等工作 | 100 | 米 |  |  |  |
| 25 | 门禁系统软件 |  | 1、设备管理，支持门禁设备的管理维护,支持门禁的增删改查、导入、导出,支持设备在离线管理,支持安全帽配置项，设备支持IP添加及主动注册两种方式； 2、门通道控制，支持门禁通道操作:开门、关门、常开、常闭和正常，支持门禁状态主动上报平台页面实时显示； 3、门组分配，支持门禁通道按组进行管理； 4、门禁授权-按人授权，支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持权限复制、支持人员权限execl导出； 5、门禁授权-按门授权，支持以人的维护或者以部门的维度配置人员权限,可按门组或者门通道进行配置； 6、门禁授权-权限清空重发，支持对在线的设备进行清空重发,针对支持快速下发的设备； 7、门禁复核，支持发卡、人像两种复核方式，持对差异化的复核结果同步到设备； 8、门禁管理-任务查询，支持人员、发卡、指纹、人像授权任务查询； 9、刷卡记录，支持人员进行记录及门禁的事件记录集中到刷卡记录里进行展示； 10、补采日志，支持门禁设备手动断线续传及每天凌晨自动断线续传的记录显示； | 1 | 套 |  |  |  |
| 26 | 施工及技术服务费 |  | 安装，调试。 | 19 | 点 |  |  |  |
| 27 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、车辆道闸和校内测速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 出入口直臂道闸一体机 |  | 1、显示屏尺寸：≥21.5寸，346.8mm×195.0mm×10mm（宽×高×厚）； 2、显示屏分辨率：≥1920×1080； 3、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 4、图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； 5、补光灯数量：≥11颗（相机内置3颗，机箱底部8颗）（暖光灯，亮度可调）； 6、杆件类型：≥直杆4米；起杆速度：起杆速度：≥1.4s； 7、硬件接口：网络接口1个，100/1000M以太网口（RJ-45）； USB接口1个，USB 3.0接口；RS-485接口1个；RS-232接口1个；I/O接口2路；报警输入4路（地感、雷达、红外）； 8、触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式； 9、存储功能：FTP：SD卡（最大128GB）； 10、语音功能：支持，语音对讲和语音播报； 11、最大补光距离：≥7m； 12、抓拍距离：2.5~6m； 13、除雾功能：支持自动除雾； 14、车辆检测：支持机动车、非机动车抓拍， 车辆捕获率≥99.9%； 15、车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别；车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%； 16、远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷地带）； 17、供电方式：AC 186~264V； | 10 | 台 |  |  |  |
| 29 | 出入口防砸雷达 |  | 1、发射频率：77GHz ~81GHz； 2、检测区域：0.3~6m（可调）； 3、防砸区域：0~2m（可调）； 4、检测目标：人、车； 5、在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 6、工作电压：DC9V~12V 7、含配套电源 | 8 | 个 |  |  |  |
| 30 | 直臂变频道闸配杆 |  | 1、颜色：提供图片，由学校选定； 2、外壳材料：铝合金； 3、产品参考尺寸：4000.0mm×100.0mm×45.0mm（长×宽×高） | 8 | 根 |  |  |  |
| 31 | 立柱刷卡 |  | 1、产品尺寸：750mm×110mm×110mm（长×宽×高）； 2、组件包含闸机一体机板、天线板、天线连接线缆、天线板背胶、电源适配器、一体机板线缆、接线端子、电源延长线； | 6 | 台 |  |  |  |
| 32 | 停车系统软件 |  | 1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、配套云平台提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式，同时支持营收对账； 5、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费； 6、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换； | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 测速预警雷达视频一体机 |  | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS；≥400万低照度摄像机； 2、电子快门：1/25s～1/100000s（可手动或自动调节）； 3、图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； 4、视频分辨率：4M 5、图片合成：支持1、2、3、4张图片合成 6、硬件接口：网络接口1个RJ-45以太网口，支持10/100/1000M网络数据传输；GPS接口1个；存储接口1个；RS-485接口2个；RS-232接口1个；I/O接口1个； 7、供电方式：12 VDC/24 VAC±%10/36 VDC±20%/48 VDC±20%； 8、功耗：≤20W； 9、工作温湿度：-40℃～+65℃；10%～90%RH（无凝结）； 10、目标检测：最大支持128个目标检测； 11、车牌识别：正装最大支持4车道车牌识别， 12、交通事件：支持超速、道路安全预警、行人卡口事件进行抓拍、短录像并进行报警 13、车辆超速抓拍联动闸机禁止自动抬杆（根据学校需求设定） | 4 | 台 |  |  |  |
| 34 | 柱状支架 |  | 1、安装方式：柱装； 2、承重：7.0kg； 3、执行标准：Q/DXJ 064-2018； | 4 | 套 |  |  |  |
| 35 | 万向节支架 |  | 三维万向节 | 4 | 套 |  |  |  |
| 36 | 暖光LED常亮灯 |  | 1、灯型：LED灯； 2、光源：可见光（波长350nm～780nm）； 3、色温：4500K； 4、中心光照度：＜40lx（20m光照度）； 5、光斑覆盖范围：3车道； 6、补光距离：16m~26m； 7、灯珠数量：16颗； 8、光通量：1800lm； 9、亮度调节：1~20级亮度可调； 10、防眩目处理：支持（外置光栅）； 11、供电方式：AC100V-AC240V； 12功耗：<40W； | 4 | 个 |  |  |  |
| 37 | 智能终端管理盒 |  | 1、操作界面：WEB方式； 2、存储功能：硬盘；FTP；SFTP；； 3、定位功能：支持北斗;支持GPS； 4、图片合成：支持1/2/3/4/5/6张原始图片普通合成和关联合成;支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组;支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式;支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配;支持合成顺序和特写图序号选择； 5、断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传； 6、硬件接口：硬盘接口1个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5"硬盘；RS-485接口4个；RS-232接口3个（其中1个用于调试串口数据）；USB接口2个，USB 3.0接口；网络接口18个，2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ-45），16个10M/100M自适应以太网口（RJ-45）； 7、视频输入：视频接入模式支持16路网络压缩高清视频输入;卡口合成模式支持12路网络压缩高清视频输入； 8、报警输入输出：4路输入；4路（光耦输出）； 9、供电方式：DC12V； 10、功耗：≤40W； 11、工作温湿度：-30℃~+65℃；10%～90%（无凝结）； | 4 | 个 |  |  |  |
| 38 | 交通信息发布屏 |  | 1、物理间距：P10； 2、像素组成：红绿双基色（支持红，绿，黄三种颜色显示） 3、显示尺寸：960mm×160mm（车牌显示区），320mm×320mm（车速显示区） 4、亮度：≥6000cd/m2； 5、字体：车牌显示屏和车速显示区字体可设置； 6、语音：支持万能语音播报； 7、限速标识：反光膜贴纸，数值可设置； 8、防护等级：IP54； 9、安装方式：背抱杆竖杆。 | 4 | 块 |  |  |  |
| 39 | 测速专用立杆（粗管） |  | 1、4米测速专用立杆（粗管），材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺； 2、下杆直径≥114mm,上杆直径≥76mm，钢管壁厚1.8mm；可根据需求组合不同的高度，配置不同的支架；底部法兰盘采用Q235钢板，厚度8mm； 3、配地笼高度400mm/500mm，可折叠，含混泥土基础； | 4 | 根 |  |  |  |
| 40 | 混泥土基础 |  |  | 4 | 点 |  |  |  |
| 41 | 服务器 |  | 1、处理器：≥Hygon 7255*1 2.5G 16C 180W 2、内存：≥DDR4 3200 32G*2 3、硬盘：≥2TB 3.5吋7.2K 6Gb SATA硬盘*2，可扩配2块2.5”或3.5”SAS/SATA或2.5”NVMe ; 4、最大支持前置：12x2.5”或12x3.5”SAS/SATA或12x2.5”NVMe 5、支持热插拔后置：2x2.5”SAS/SATA/NVMe 6、内置：支持≥1个板载 M.2 SSD机械盘转速、接口、传输速率：7200转，SATA接口，6GB 7、RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 电脑 |  | 1、CPU:I7-10700F/内存：32G/硬盘：2T /显卡：GTX1630-4G独显以上/21.5寸窄边框IPS屏，含键鼠套装。 | 1 | 套 |  |  | 控制电脑 |
| 43 | 电脑 |  | 1、CPU:I5-12490F/内存：16G/ 硬盘：1T/显卡：GT1030-2G独显以上/21.5寸窄边框IPS屏，含键鼠套装。 | 3 | 套 |  |  | 岗亭电脑 |
| 44 | 停车管理系统_车道数量 |  | 1、支持管理多个车道，实现数据汇聚； 2、支持对管理车道单个授权管理； | 10 | 个 |  |  |  |
| 45 | 车辆卡口系统_抓拍点数量 |  | 统一管理卡口设备，基于卡口设备能力，为用户提供车辆黑名单、区间测速、过车记录、卡口报警等业务能力，可快速查找违规车辆。 | 4 | 个 |  |  |  |
| 46 | 设备运维系统路数授权 |  | 1、支持视频点播检测、录像丢失检测； 2、支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）； 3、设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备、门禁等多设备的运行指标的7x24小时实时监测； 4、实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息、邮件、短信推送； 5、统计：运维考核统计、视频通道统计、报修统计 | 12 | 个 |  |  |  |
| 47 | 停车场电子支付 |  | 1、停车云电子支付服务，按出入口车道（/车闸/卡口相机数量）数计 2、6车道5年电子支付 | 30 | 个 |  |  |  |
| 48 | 配电箱 |  | 1、直流空开箱3P100A/1个 输入输出配电箱，含浪涌保护器1个，防雷模块1个，DZ47s4P C型63A1个，DZ47s1P C型16A，9个 铜排2套，智能远程控制模块含APP | 4 | 套 |  |  |  |
| 49 | UPS不间断电源 |  | 1、6KVA UPS，输出功率因数高达0.9。输入频率40-70Hz超宽范围,85VAC~300VAC超宽的输入电压，自行设定输出电压200/208/220/230/240Vac，频率50Hz或60Hz,整机效率高达92%以上。 2、含配套免维护铅酸蓄电池。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 50 | 接入8口交换机 |  | 1、≥8个10/100/1000M自适应电口； 2、≥2个1G/2.5G自适应口； 3、≥2个1G/10G SFP+光口； 4、固化单交流电源，无风扇 | 4 | 台 |  |  |  |
| 51 | 光模块 |  | 1、千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 2 | 个 |  |  |  |
| 52 | 光纤跳线 |  | 1、LC－LC，电信级光纤跳线；LSZH低烟无卤；回波损耗≥50dB；插入损耗≤0.2dB；插芯A级陶瓷插芯；可插拔次数〉1000； | 4 | 根 |  |  |  |
| 53 | 数据双绞线 |  | 1、低烟无卤六类非屏蔽双绞线 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 54 | 光纤 |  | 1、GYXTW-8芯 单模 辅材、施工 | 200 | 米 |  |  |  |
| 55 | 电源线 |  | 1、RVV3*2.5，导体材质无氧铜；绝缘材质聚氯乙烯；额定电压300－500V；产品CCC认证 | 200 | 米 |  |  |  |
| 56 | 光纤配线盒 |  | 1、材质冷轧钢板，8芯含跳线、尾纤、偶合器 | 2 | 套 |  |  |  |
| 57 | 安全岛 |  | 6000mm*1000mm*25mm水泥石粉建模，现场浇灌 | 8 | 个 |  |  |  |
| 58 | 开挖切割道路及回填 |  | 硬化路面开挖，埋管，回填，恢复，绿化带开挖，埋管，回填，绿植恢复等工作 | 50 | 米 |  |  |  |
| 59 | 施工及技术服务费 |  |  | 12 | 点 |  |  |  |
| 60 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.以上件报价不限品牌。功能仅供参考达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供所报品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。

- 2.以上报价包含安装设备所需的所有辅材。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税普通发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、

竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份U盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆人文科技学院后勤一楼会议室。

2.谈判时间：2024年1月2日09时30分。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：2,000.00元（大写：贰仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）