重庆工商大学派斯学院

物联网创新实验室实验箱采购项目

竞争性谈判文件

重庆工商大学派斯学院制

2024年6月12日

第一部分 竞争性谈判项目书

一、项目名称及编号：

物联网创新实验室实验箱采购    编号：2023-X085

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，生产厂家或生产厂家授权经销商可参与项目竞谈。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网创新实验箱 |  | 详见附件 | 29 | 个 |  |  |  |

## 附件：                       实验箱技术参数

一、总体要求：

（1）平台设计遵循"AI+IoT"的行业理念，支持端侧AI与云端AI，依托百度AI云服务、机器视觉、深度学习技术加载AI功能和服务（图像识别、目标检测、语音识别），通过端云融合，实现物联网应用的智能化，促进AIoT落地教学改革。

（2）平台由嵌入式物联网应用层网关、智能物联网网关、物联网通信功能单元、自动识别功能单元、智能传感器单元、智能节点控制单元、智能执行结构单元等七部分组成，体现了完整的物联网架构，无线传输功能单元、自动识别功能单元、传感器单元、执行机构单元以堆叠方式插在智能节点控制单元。

（3）平台搭配数十种智能传感器单元、多种智能执行机构与控制单元、多种自动识别功能单元和全系列物联网通信功能单元，通过多种功能单元之间的组合，实现各类物联网行业应用的教学落地。

（4）平台支持多个物联网行业公共云平台（例如百度天工、中国移动OneNET、华为OceanConnect等）和企业物联网教学专用私有云平台，云平台支持物接入、物解析、物影子、规则引擎、时序数据库、物可视、时序洞察等功能。投标时要求投标人提供共有云平台和企业私有云平台接入操作技术手册说明书并加盖制造商企业公章作为佐证材料。平台能将传感器数据推送至移动终端，如手机APP推送等。

（5）平台支持物联网嵌入式底层开发、传感网应用开发、物联网系统集成与搭建、物联网应用软件开发、AIoT应用开发等多层次、阶梯化物联网教学等。

（6）平台支持多门物联网核心技术线上课程，包含嵌入式微控制器应用开发、传感器原理与应用、Android应用开发、物联网通信技术及应用、智能家居系统应用开发、Android或Ubuntu AI应用与开发、人工智能等。投标时要求投标人提供包含但不限于含上述线上课程的学习服务平台截图并加盖制造厂商公章，作为佐证材料。

## 7、平台标配（不限于）摄像头接入实时对人脸、口罩、车牌等识别，具有人工智能的图像及语音处理等功能。

二、硬件资源与技术参数要求

1. 智能物联网应用层网关

（1）处理器：采用多核心处理器，包含不少于四个以上Cortex-A53内核及和不少于两个以上Cortex-A72内核；

（2）GPU：不低于ARM Mali-T860MP或Mali-G52 GPU；

（3）支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0, OpenCL1.2, DirectX11.1，内嵌高性能2D加速硬件；

（4）内存与存储：不低于4GB DDR3，16GB eMMC；

（5）采用不低于四路USB 2.0 HOST接口，至少包含：一路USB 3.0 HOST接口，一路TF卡接口，一路Type-C接口，一路音频输入，一路HDMI接口，一路以上 CSI 摄像头接口，一路10/100/1000M以太网接口，一路EDP显示屏接口，两路MIPI DSI显示接口(最高点4K屏)，十路空余GPIO接口，两路TTL 3.3V串口，一路 PCIE 4G 接口(USB)，一路 RTC 备用电池接口，一路 SPI 接口；

（6）至少包含：一路SDIO 2.4G/5G/WIFI+蓝牙4.0，两路功能按键。提供一路用户自定义LED ，一路麦克风输入接口，一路重力传感器、喇叭输出接口。

（7）板载或标配全网通5G模块，能实现多个典型的5G在物联网方面的应用；

（8）显示器：不低于10寸分辨率1920*1200的液晶屏；

（9）平台支持边缘计算，具有相关的实验项目；

（10）操作系统：支持Android、Linux + QT和Ubuntu等。

2. 嵌入式异构组网网关

（1）本网关具有异构组网功能，可以完成不同频段、不同协议无线通信单元的组网数据传输与控制，支持无线射频（433M、868M、915M、2.4G）、ZigBee、LoRa、NB-IoT等至少7种不同架构无线传输单元；

（2）同时支持至少3种架构无线传输单元组网和3种移动互联连接方式；

（3）支持物联网云端连接、数据上传与下行控制，支持多种公共物联网云（百度云、OneNet、华为云等）和企业私有云；

（4）处理器：采用Cortex-M3架构以上，主频72MHz以上，SRAM 64KB以上；

（5）板载资源：不低于3.5寸四线电阻触摸屏、FSMC液晶接口、SD卡接口、32M SPI Flash、EEPROM、CP2102 USB转串口、SIM800C GPRS/GSM模块、标准SIM卡接口、2路LED、4个独立按键、1路有源蜂鸣器或5个独立的无线通信模块插槽，且分别带有独立的复位按键、10个通信状态指示灯、USB转串口、调试下载接口、串口切换拨码开关等；

（6）具有无线通信模块自动切换功能，无需修改程序代码即可实现功能自动切换，每个无线通信模块接口供电可分别控制。

3. 物联网通信功能单元

物联网通信功能单元涵盖目前物联网传输层常用的无线传输方案以及先进的窄带物联网通信单元，便于用户全面学习各种无线通信方案的知识要点和技能。至少包含以下功能模块，各模块数据传输可通过嵌入式物联网网关互联互通，堆叠插接到节点主控单元上。

（1）WiFi通信模块（3个及以上）

支持模块AT指令集、服务器AT指令集，用户通过串口即可使用网络访问的功能，支持标准的IEEE802.11b/g/n协议和完整的TCP/IP协议栈，支持STA/AP/STA+AP工作模式、支持SmartConfig、串口透传、I/O口控制、开机透传、PWM输出、AD检测等功能。

（2）ZigBee通信模块（4个及以上）

配套上位机软件，支持AT指令配置，协调器、路由器及终端设备切换，可实现单播、组播及广播模式组网，支持透传模式、半透明模式及协议模式通信。主控：CC2530，256KB Flash，8KB RAM；信道：支持 11~26信道（2405~2480MHz），支持二次开发，适用于ZigBee组网设计及2.4GHz  IEEE 802.15.4协议；通信接口：提供1路UART接口，波特率2400~1000000bps。，

（3）LoRa窄带通信模块（3个及以上）

模块嵌入高速低功耗单片机和高性能LoRa扩频芯片，采用高效的循环交织纠检错编码，抗干扰和灵敏度都大大提高。模块提供了多个频道的选择，可在线修改串口波特率、收发频率、发射功率、射频空中速率等各种参数。

（4）NB-IoT窄带通信模块（1个及以上）

模块采用5G授权NB-IoT技术，采用华为海思等最新推出的NB-IoT商用级芯片，支持海量连接、有深度覆盖能力、功耗低，非常适合用于传感、计量、监控等物联网应用，配套独家可视化参数配置软件，提供后台服务器应用软件。

通信频段：支持B3、B5、B8频段；支持TCP、UDP、MQTT、COAP、LwM2M等协议，支持UDP/TCP透传；通信接口：提供1路USART通信接口。

（5）BLE模块（3个及以上）

模块采用蓝牙4.2协议芯片，工作频率2.379~2.496GHz，传输距离<100m，芯片集成了嵌入式32位MCU，内存和丰富的外设，支持UART通信，支持Flash和一次性可编程内存，支持软件无线升级，支持RSSI，具有开机自动连接和地址绑定功能。

4. 自动识别功能单元

该功能单元至少包括RFID模块、指纹识别模块、语音识别模块等，可丰富物联网更多场景、技术、应用的使用操作、部署配置，更大提高学生的实践动手能力。支持堆叠插接到节点主控单元上。

（1）高频RFID模块

模块采用非接触式读写卡芯片，工作频率13.56MHz，支持ISO 14443A/MIFARE协议，近场自动应答类型（13.56MHz），感应区域0～10cm，支持SPI接口、IIC接口和UART三种通信接口，支持s50/s70/Mifare pro/Ultralight、DESFire五种类型卡。增加125K低频RFID模块，900M超高频RFID模块，2.4G无源RFID模块各一个，一维码与二维码识别模块各一个。

（2）指纹识别模块

模块提供一个指纹识别功能单元，指纹识别部分采用光学式探测技术和光学成像技术。抗静电指标15kV，指纹图像录入时间<1s，认辨率≤0.0001%（安全级可调），拒真率≤0.1%，比对时间≤1s，支持指纹验证（1:1）和指纹搜索（1:N），支持串口通信。

（3）语音识别系统模块

本语音识别系统是基于DNN深度神经网络识别算法的远场语音识别系统，采用智能语音芯片和高灵敏度数字麦克风，集成本地语音识别、语音增强、语音降噪、和本地语音合成等多种算法，离线状态下识别指令可达万条。

本语音识别系统支持中文普通话和方言识别，用户可自定义学习训练唤醒词和控制指令，学习训练内容不限制语种，不限制说话内容。方言学习训练成功后，系统既支持已有的普通话识别，也支持学习训练的方言识别。

支持工作电压：支持3.3 - 5V宽电压；自动增益控制：自适应动态调整范围 +26/-30dB；提供2路通信UART接口，用于语音指令配置和打印运行日志；提供1路专用DMIC接口，支持2路数字式麦克风；提供1路喇叭接口，可驱动不大于3W喇叭；提供1路USB接口，用于烧写固件或供电；提供1组GPIO接口，用于PWM和IIC通信。

5. 智能传感器单元

（1）温湿度传感器

采用已校准数字信号输出的温湿度传感器，如DHT11等，内部集成一个电阻式感湿元件和一个NTC测温元件。湿度精度±5%RH， 温度精度±2℃，湿度量程20-90%RH， 温度量程0~50℃。

（2）烟雾传感器

采用烟雾浓度检测传感器，如MQ-2等，浓度测量范围100～10000ppm，测量精度gas≥5，响应时间<10s，恢复时间<10s。

（3）火焰传感器.

采用1路火焰传感器，可检测波长范围为760~1100nm，火焰检测距离<80cm，探测角度为<60°，灵敏度可调。

（4）红外热释电传感器

采用1路红外热释电传感器，感应距离<3米，输出 H=3.3V，L=0V。

（5）红外测距传感器

测量范围10~80 cm，最大角度<40°，更新频率/周期为25Hz/40ms，输出模拟电压2.4V~0.4V（模拟信号对应10cm~80cm），输出电压与测量距离成反比例非线性关系。

（6）光照度传感器

支持室内外环境光照度检测功能，数据范围0-65535lx，传感器内置16位AD转换器，精度1lx，支持标准IIC通信协议。

（7）振动传感器

采用常闭型振动传感器，如SW-420等，输出数字开关量，宽电压比较强输出，波形好，驱动能力强。

（8）人体脉搏传感器

采用调理电路对脉搏传感器探测的微弱信号进行放大整形，以脉冲信号形式输出，实现人体脉搏测量。

（9）霍尔传感器

采用1路开关霍尔传感器和1路线性霍尔传感器，开关霍尔传感器是基于混合信号CMOS技术的无极性霍尔开关，线性霍尔传感器由磁感应强度作为输入，其输出的是与输入量成正比的电压值。

（10）超声波传感器

采用超声波传感器，如TCT40-16R/T等、标称频率40kHz，测量范围为3cm ~ 20cm，测量精度为±0.5cm。

（11）电子罗盘传感器

采用弱磁传感器芯片，如HMC5883L等、实现电子罗盘和磁场检测功能，通信接口IIC。

（12）加速度传感器

采用ADXL345芯片，最高13位数字精度分辨，能够测量超过±16g的加速度变换。信号输出为16位数字输出，可以通过SPI与I2C接口实现信号采集。

（13）陀螺仪传感器

采用集成3 轴MEMS 陀螺仪和3 轴MEMS加速度计的六轴传感器。

（14）气压传感器

采用高精度、小体积、低能耗气压传感器MS5611，绝对精度最低可以达到0.03hPa，可以通过SPI或者I2C总线实现信号采集直，可实现高精度气压和海拔测量。

（15）PM2.5传感器

采用夏普光学灰尘传感器，可以检测非常细的颗粒，如香烟烟雾。

所有传感器单元支持传感器自动识别功能，传感器种类发生改变时，无需修改程序代码就可实现测量结果自动切换。

6. 智能节点控制单元至少包含以下6个。

（1）智能节点主控单元V1

1）处理器：ARM Cortex-M3内核处理器STM32F1系列，主频可达72MHz；

2）提供板载资源：5V电源接口、USB转串口接口、RTC时钟模块、复位按键、有源蜂鸣器、4个用户按键和可定义LED灯；

3）提供0.96寸OLED屏，用于节点采集信息显示和节点组网信息显示。

4）提供无线传输模块通用接口。

5）提供传感器节点通用接口。

6）提供标准SWD下载接口，使用USB接口的J-LINK下载器进行程序仿真和下载，也可通过串口进行程序下载。

7. 智能执行机构单元至少包含以下4个。

（1）电动风扇模块

模块提供1路直流风扇模块，转速(RPM)为3000~4000。

（2）舵机模块

模块提供1路舵机模块，扭矩<13KG，死区设定<4us。

（3）电磁继电器模块

模块提供1路继电器及驱动模块，继电器输出接线端子。

（4）全彩RGB LED模块

模块支持RGB颜色值，开关状态可调，可以通过程序进行调光处理，控制LED的相关变化。

三、教学资源要求：

配套电子档资料，配套教学资料支持物联网底层开发、物联网系统搭建、物联网应用层开发等多种层次教学，包含配套工具软件、安装环境、配套教学资料、实验指导书、实验源码等，工具软件免费更新5年。主要包含以下部分：

（1）嵌入式STM32底层驱动实训案例资源包，包含但不限LED控制实验、按键检测实验、蜂鸣器控制实验、串口通信实验等不少于15个底层驱动实验案例；

（2）感知层数据采集及控制实训案例资源包，包含但不限于温湿度采集实验、烟雾报警实验、火焰检测实验、红外测距实验、人体脉搏测量实验等不少于15个数据采集及控制实训案例；

（3）物联网无线通信基础应用实训案例资源包，包含但不限于WiFi通信（组网）实验、蓝牙通信（组网）实验、NB-IoT通信实验等不少于20个无线通信基础应用实训案例；

（4）物联网无线组网通信应用实训案例资源包，包含但不限于基于zigbee无线组网通信实验、LoRa无线组网通信实验等不少于10个无线组网通信实训案例；

（5）物联网云服务应用开发实训案例资源包，包含但不限于公有云平台应用开发实验、私有云平台应用开发实验等不少于10个物联网云服务应用开发实训案例；

（6）AIoT综合应用开发实训案例资源包，包含但不限于基于人脸识别的AIoT自动控制门锁实验、基于车牌识别的AIoT舵机控制实验或基于人脸识别的AIoT情感灯控制实验、基于手势识别的AIoT舵机控制实验、基于语音识别的AIoT智能风扇控制实验等；

（7）要求提供所有实验项目的线上和线下学习资源；提供电子版实验项目及纸质实验教材（均需有详细实验操作步骤）。

要求提供学习平台，课程线上学习平台账号不少于100个，平台课程包含但不限于《智能家居系统应用开发》、《嵌入式微控制器应用开发》、《Android高级程序设计》、《Android AI应用与开发》、《OpenCV计算机视觉应用开发》、《自然语言处理》配套全套课程资源与开发资料，包括教学PPT、实验讲义、实验案例源码、实验视频等。

- 1.以上件报价不限品牌。以上参数仅供参考，因不同设备生产厂家实现功能需求的方式不一致，报价产品达到或优于以上功能即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供所报品牌产品的详细技术方案，技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号。

- 2、竞谈时请携带技术人员，提供产品主要功能演示（30分钟内）。

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税专用发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份U盘存储的资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆工商大学派斯学院而教学楼会议室。

2.谈判时间：2024年6月19日9时30分。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：范老师023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞价人自理。

十一、投标保证金：3,000.00元（大写：叁仟元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

★竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的7个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

2.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

3.投标人有违纪违规现象的。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税普通发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）