重庆工商大学派斯学院

体育馆灯光音响等设备采购项目

竞争性谈判文件

重庆工商大学派斯学院制

2024年6月16日

第一部分 谈判项目书

一、项目名称及编号：

体育馆灯光音响等设备采购项目   编号：2024-X025

二、资格要求：

1.须具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，具备合法有效的营业执照并通过年审，注册资金在500万元以上，经营范围包含系统集成或设备生产厂家，具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上；电动升降顶光吊杆系统、电动升降面光吊杆系统和舞台机械控制系统生产厂家具备国家住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证资质、国家住房和城乡建设厅颁发的电子与智能化工程专业承包三级或以上资质。

2.拥有固定的经营场所或售后服务常驻机构。

3.具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系。

4.确保能够提供符合要求的合格产品，有稳定、强有力的技术维护队伍，能够提供及时、良好的售后服务。

5.近三年内无行政处罚及重大违法违规记录。

三、产品质量及服务要求：

1.所有产品必须符合国家相关法律法规要求。

2.保质期内发生的质量问题由供货商免费负责解决。

3.供应商须在竞谈书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。

4.竞谈文件要注明工期及质保时间，售后服务响应时间。

5.竞谈文件一式肆份，壹正叁副。

四、设备名称、数量及参数要求：

| 序号 | 名称 | 主要技术参数及功能要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 音响系统清单-篮球馆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵全频音箱 | - 频率响应：不劣于65Hz~20kHz； 2、灵敏（(1W/1m)：HF：≥110dB/LF：≥99dB； 3、额定功（(AES)：≥HF：110W/LF：500W； 4、低音单元：≥2×10寸低音； 5、高音单元：≥1×3寸高音； 6、覆盖角度：水平偏转角度不低于90度；垂直偏转角度不大于10度 7、最大声压（(连续/峰值)：HI：≥136dB；LOW：≥132dB； - 8、含配套吊架等辅材。 9、提供投标型号省级或省级以上电子电气研究所遵循AES2-2012扬声器主要性能测量方法标准出具的参数检测报告。 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 只 | 12 |  |  |  |
| 2 | 线阵次低音箱 | - 低频扬声器：低频单元。 2、频率响（(±3dB)：下限不高于40Hz，上限不高于200Hz。 3、额定功率：≥1000W。 4、最大声压级：≥129dB。 5、灵敏（(1W/1m)：≥98dB。 - 6、含配套吊架等辅材。 7、提供投标型号省级或省级以上电子电气研究所遵循GB/T12060.5-2011扬声器主要性能测量方法标准出具的符合性参数检测报告。 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 超低音音响 | 1、系统类型：超低频音箱； 2、频率响应：下限高于35Hz~上限不高于300Hz(±3dB)/30HZ-350Hz(-10dB)； 3、灵敏度（1W/1m)：≥103dB； 4、标称阻抗：4Ω； 5、额定功率（AES)：≥1800W； 6、低音单元：不少于2只18； 7、最大声压级：≥141dB； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 只 | 6 |  |  |  |
| 4 | 返听音箱 | 1、频率响应：不劣于65Hz~20kHz(±3dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：≥97dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：≥350W； 5、低音单元：12寸 铝盆架铁磁单元； 6、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 7、覆盖角度：垂直角度不劣于90゜，水平角度不低于60゜； 8、最大声压级：≥129dB； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 只 | 6 |  |  |  |
| 5 | 台唇音响 | 1、频率响应：不劣于65Hz~20kHz(±3dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：≥97dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：≥350W； 5、低音单元：12寸 铝盆架铁磁单元； 6、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 7、覆盖角度：垂直角度不劣于90゜，水平角度不低于60゜； 8、最大声压级：≥129dB； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | 观众席音响 | 1、频率响应：不劣于65Hz~20kHz(±3dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：≥97dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：≥350W； 5、低音单元：12寸 铝盆架铁磁单元； 6、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 7、覆盖角度：垂直角度不劣于90゜，水平角度不低于60゜； 8、最大声压级：≥129dB； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 只 | 12 |  |  |  |
| 7 | 线阵全频高音功放 | 1、类型：1U4通道数字功率放大器 ； 2、功率：4×≥650W/2、4、8Ω功放； 3、功率放大器采用功率因数校正（PFC）技术，适配全球电源，通道功率可自由分配； 4、阻尼系数：≥5000; 5、频率响应：不劣于20Hz-20kHz(±0.2dB) 6、总谐波失真：<0.05% 7、信噪比：≥105dB 8、功率增益选择：29,32,35,38dB 9、输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡 10、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 线阵全频低音功放 | 1、类型：4通道数字功率放大器 ； 2、功率：4×≥2000W/2、4、8Ω功放； 3、功率放大器采用功率因数校正（PFC）技术，适配全球电源，通道功率可自由分配； 4、阻尼系数:≥5000; 5、频率响应：不劣于20Hz-20kHz(±0.2dB) 6、总谐失真：≤0.1% 7、信噪比：≥107dB 8、功率增益选择：32,35,38,41dB 9、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 10、提供投标产品型号符合CNAS或CMA标准和遵循GB/T12060.3声频放大器测量方法标准出具的产品检测报告； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 超低音功放 | 1、类型：2通道数字功率放大器 ； 2、功率：2×≥2000W/2、4、8Ω功放； 3、功率放大器采用功率因数校正（PFC）技术，适配全球电源，通道功率可自由分配； 4、阻尼系数:≥5000; 5、频率响应：不劣于20Hz-20kHz(±0.2dB) 6、总谐失真：≤0.1% 7、信噪比：≥107dB 8、功率增益选择：32,35,38,41dB 9、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 4 |  |  |  |
| 10 | 返听功放 | 1、类型：1U4通道数字功率放大器 ； 2、功率：4×≥650W/2、4、8Ω功放； 3、功率放大器采用功率因数校正（PFC）技术，适配全球电源，通道功率可自由分配； 4、阻尼系数：≥5000; 5、频率响应：不劣于20Hz-20kHz(±0.2dB) 6、总谐波失真：<0.05% 7、信噪比：≥105dB 8、功率增益选择：29,32,35,38dB 9、输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡 10、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台唇功放 | 1、类型：1U4通道数字功率放大器 ； 2、功率：4×≥650W/2、4、8Ω功放； 3、功率放大器采用功率因数校正（PFC）技术，适配全球电源，通道功率可自由分配； 4、阻尼系数：≥5000; 5、频率响应：不劣于20Hz-20kHz(±0.2dB) 6、总谐波失真：<0.05% 7、信噪比：≥105dB 8、功率增益选择：29,32,35,38dB 9、输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡 10、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 辅助功放 | 1、类型：1U4通道数字功率放大器 ； 2、功率：4×≥650W/2、4、8Ω功放； 3、功率放大器采用功率因数校正（PFC）技术，适配全球电源，通道功率可自由分配； 4、阻尼系数：≥5000; 5、频率响应：不劣于20Hz-20kHz(±0.2dB) 6、总谐波失真：<0.05% 7、信噪比：≥105dB 8、功率增益选择：29,32,35,38dB 9、输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡 10、功放保护：具有短路、开路、过热、过载、直流 等保护装置 | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 音响管理器 | 1、输入：≥4路模拟平衡输入，≥2路AES/EBU数字输入； 2、输出：≥8路模拟平衡输出； 3、最大输入电平：≥+23dBu； 4、最大输出电平：≥+17dBu； 5、频率响应：不劣于20Hz～20kHz（+/-0.5dB）； 6、输入/输出动态范围：≥120 dB(A)； 7、总谐波失真: ≤0.004%@1kHz； 8、采样率：≥96kHz； 9、信噪比：≥107dB； 10、A/D、D/A转换：≥64bit； 11、均衡：每路输入和输出不少于10段PEQ； 12、滤波：不限于FIR,Bell, High Shelf, Low Shelf, Notch, Allpass, Band Pass, High Pass, Low Pass等模式 ； 13、延时：每路输入延迟≥2000ms, 每路输出延迟≥50ms ； 14、分频：不限于Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley,12.18.24dB/octave等模式； 15、控制接口：USB和以太网（RJ45），通过连接 PC, MAC进行设置和实时监控； 16、场景：≥250 组预设数据； 17、与线阵音箱同一品牌； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 数字调音台 | 1、40路输入通道数字调音台，内置16个经典话放，满足8个辅助输入通道，满足8个辅助返回，满足16个AUX输出，满足6个矩阵，LCR母线； 2、25路同步相位一致的混音母线，支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出； 3、40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率； 4、192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能； 5、采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造； 6、8个DCA编组，6个哑音编组，满足8个立体声效果处理器；17个100mm 电动推子； 7、≥5寸TFT彩色显示屏，通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输； 8、通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站； 9、通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制，自适应的开关式电源； | MIDAS、behringer、YAMAHA、 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 数字接口箱（机房用） | - ≥32个完全可编程麦克风前置放大器； - 2、≥16个模拟，伺服平衡XLR输出，AES50网络端口采用KLARK TEKNIK的SuperMAC网络功能，具有超低抖动和延迟； 3、双AES50端口，用于级联附加，静音全部功能用于安静地修补舞台上的任何输入； 4、通过屏蔽CAT5e电缆进行远程操作，最长可达330英尺/ 100米； 5、USB连接器，通过PC进行系统更新，开关电源具有最大的灵活性（100- 240 V~），无噪音音频； | MIDAS、behringer、YAMAHA、 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 数字接口箱（舞台用） | 1、≥16进8出数字舞台接口箱连接扩展物理输入输出口，连接仅需一根普通网线，长度为100米。数字传输失真少，抗干扰，传输信道多。 2、AES50传输协议，使用CAT5网线（普通网线）传输信号。AES50传输具有延时极低，信号抖动小，传输信道多等优点。网线的长度可达100米。 | MIDAS、behringer、YAMAHA、 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 监听音响 | 1、系统类型：有源监听音箱； 2、频率响应：不劣于40Hz-20kHz； 3、额定功率(定阻)：≥70W/4Ω； 4、低频：≥6.5寸； 5、高频：≥1寸； |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 18 | 电源时序器 | 1、电源插座：后面板≥8个16A万用插座，1-4路带滤波功能，前面板1个16A万用插座； 2、单通道的最大电流为16A，总输入电流容量为3 2A； 3、中控接口：有RS232与RS485两种方式； 4、控制软件件：具有电脑软件，实现显示控制方式； 5、通道延时：每个通道延时可设置0-999秒延时； | 国际品牌：JBL 、XTA、雅马哈、BOSE； 国内品牌：锐丰、IBO、声扬、音王 | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 真分集无线手持话筒 | 1、接收频道数 双频道 2、载波频段 UHF480~934MHz 3、实用灵敏度 输入10dBμV时，S/N>80dB 4、综合S/N比 >106dB(A) 5、综合T.H.D. <0.5%@1KHz 6、综合频率响应 50Hz~18KHz | 锐丰/RF、MIPRO、sennheiser、SHURE | 套 | 5 |  |  |  |
| 20 | 真分集无线头戴话筒 | 1、接收频道数 双频道 2、载波频段 UHF480~934MHz 3、实用灵敏度 输入10dBμV时，S/N>80dB 4、综合S/N比 >106dB(A) 5、综合T.H.D. <0.5%@1KHz 6、综合频率响应 50Hz~18KHz | 锐丰/RF、MIPRO、sennheiser、SHURE | 套 | 10 |  |  |  |
| 21 | 无线会议系统主机 | - 采用DSP/DDOV数模实现声音信号传输技术，UHF频段，128位AES RI JNDAEL和64位PIN码加密保护防止窃听和非授权访问确保会议保密性可与其他UHF频段与2.4G完全共存； - ≥2.4TFT高清显示屏； - 控制通信方式：无线433MHz频段，控制频率范围：422.4MHz - 439.4MHz； | 锐丰/RF、MIPRO、sennheiser、SHURE | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 方管双阵列主席单元 | - 通信方式：UHF无线，调制方式：FSK;带充电功能。 - ≥2.4寸TFT彩色器. - 载波频段：UHF640MKz-690MHz - 带充电功能 | 锐丰/RF、MIPRO、sennheiser、SHURE | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 方管阵列代表单元 | - 通信方式：UHF无线，调制方式：FSK;带充电功能。 - ≥2.4寸TFT彩色器. - 载波频段：UHF640MKz-690MHz - 带充电功能 | 锐丰/RF、MIPRO、sennheiser、SHURE | 台 | 12 |  |  |  |
| 24 | 话筒充电箱 | 1、采用AC110V~240V开关电源供电。 2、可同时为20枚专用锂电池充电。 3、具有智能充电管理电路，可有效保护电池。 | 锐丰/RF、MIPRO、sennheiser、SHURE | 套 | 1 |  |  |  |
| 25 | 合唱话筒 | 1、频响范围：20-20KHz； 2、灵敏度：-34dB（@1KHz）； 3、指向性：超心形指向； 4、最大声压级：128dB@THD≤0.5%，1KHz； 5、输出阻抗：100Ω； 6、幻象供电：12-48V； 7、等效噪声级：23dBA |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 26 | 信号放大分配器 | 1.10通道低损耗天线分配。 2.频率范围：470-870MHz或500-960MHz； 输出阻抗：15dB min； 3.阻抗：50Ω； 4.频宽：300MHz； 5.增益：-6至+12dB可调(Center Band)； |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 27 | HDMI传输器 | 200米 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 28 | 系统集成 | 安装、调试、线路集成 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 29 | 防潮箱 | 250升；干燥箱除湿柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 30 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 音响系统清单-音乐合唱教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声音响 | - 频率响应：不劣于65Hz~20kHz(±3dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：≥97dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：≥350W； 5、低音单元：12寸 铝盆架铁磁单元； 6、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 7、覆盖角度：垂直角度不劣于90゜，水平角度不低于60゜； 8、最大声压级：≥129dB； - 9、包含音响线等辅材； |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 扩声功放 | 1、8Ω立体声功率：600W×2；4Ω立体声功率：820W×2； 2、频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz(±0.5dB)； 3、信噪比：>90dB； 4、功放保护：开机软启动、短路、直流、过温、压限、开关机静音等保护等； |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 调音台 | - 调音台配置：输入( 12ch )8路Mic/ Line模拟前级处理器 2、≥4.3"高清晰彩色TFT液晶显示屏，电容触摸屏。 - 3、100mm行程电动智控、精度=1024档全电动推子。 4、采用≥第三代DSP高性能数字信号处理器( SIMD core )，精确的300MHz / 40 bit浮点数学运算，114dB typ.动态范围。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合唱话筒 | 1、频响范围：20-20KHz； 2、灵敏度：-34dB（@1KHz）； 3、指向性：超心形指向； 4、最大声压级：128dB@THD≤0.5%，1KHz； 5、输出阻抗：100Ω； 6、幻象供电：12-48V； 7、等效噪声级：23dBA |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 真分集手持无线话筒 | - 工作频率：600-928.00MHz 调制方式：宽带FM - 信道数目：预设200组精选可调频率 - 频率稳定性：＜±10PPM 动态范围：100dB - 综合信噪比：≥110dB 综合失真：≤0.5% - 工作距离：150m |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 投影机 | 1. 3LCD液晶技术，液晶板尺寸≥0.64英寸，标准亮度≥4300流明（ISO21118标准），分辨率≥1920×1200， 对比度≥16000：1； 2.整机功耗≤340W,灯泡功率≥240W，标准模式下灯泡寿命≥10000小时，节能模式下灯泡寿命≥20000小时； 3. 投射比1.26-2.09:1， 1.66倍手动变焦； 4.接口：HDMI×2，电脑输入×1，电脑输出×1，RS-232C×1，视频输入×1，音频输入×2，音频输出×1，USB-A×1， USB-B×1； 5.机器重量≥3.4KG，内置扬声器≥16W； 6.支持数码变焦、画面冻结功能； 7.具有垂直、水平梯形校正，四角、六角和曲面校正功能； 8.内置角度传感器，可自动切换投影机吊装状态； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 幕布 | 120英寸16:9白塑电动遥控幕 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 8 | 商用台式电脑 | 1.Intel 第11代酷睿I7 11700及以上（8核，2.5G主频及16M缓存）；2.DDR4 2666内存16G；3.IntelB560或H570主板自带系统同传，硬盘保护，ACC远程管理，BIOS自定制，远程USB启动控制，远程关机，远程安装软件，还原芯片嵌入主板；4.512G M.2接口NVMe协议SSD；5.RX550及以上 4G独立显卡；6.额定功率300瓦及以上高效电源，能效可达90%额定功率300瓦及以上高效电源，能效可达90%；7.IO接口为串口；8.品牌电脑，带配套鼠标、键盘商用机；9.带正版Windows10系统（专业版）。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 显示器 | 1.23.8英寸，IPS技术屏，16：9宽屏液晶显示器；2.分辨率1920*1080，低蓝光，VGA+HDMI双接口。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 航空机柜 | 12U防震 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 音响系统清单-舞蹈教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 扩声音响 | - 频率响应：不劣于65Hz~20kHz(±3dB)； 2、灵敏度(1W/1m)：≥97dB； 3、标称阻抗：8Ω； 4、额定功率(AES)：≥350W； 5、低音单元：12寸 铝盆架铁磁单元； 6、高音单元：1.75寸(1寸喉口)压缩驱动器(44mm音圈)； 7、覆盖角度：垂直角度不劣于90゜，水平角度不低于60゜； 8、最大声压级：≥129dB； - 9、包含音响线等辅材； |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 扩声功放 | 1、8Ω立体声功率：600W×2；4Ω立体声功率：820W×2； 2、频率范围：(1W@8Ω)20Hz-20kHz(±0.5dB)； 3、信噪比：>90dB； 4、功放保护：开机软启动、短路、直流、过温、压限、开关机静音等保护等； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 1、12通道调音台≥6个话筒 / 12 个线路输入12通道调音台 2、2编组母线 + 1立体声母线2 AUX (包括FX) 3、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 4、效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 投影机 | 1. 3LCD液晶技术，液晶板尺寸≥0.64英寸，标准亮度≥4300流明（ISO21118标准），分辨率≥1920×1200， 对比度≥16000：1； 2.整机功耗≤340W,灯泡功率≥240W，标准模式下灯泡寿命≥10000小时，节能模式下灯泡寿命≥20000小时； 3. 投射比1.26-2.09:1， 1.66倍手动变焦； 4.接口：HDMI×2，电脑输入×1，电脑输出×1，RS-232C×1，视频输入×1，音频输入×2，音频输出×1，USB-A×1， USB-B×1； 5.机器重量≥3.4KG，内置扬声器≥16W； 6.支持数码变焦、画面冻结功能； 7.具有垂直、水平梯形校正，四角、六角和曲面校正功能； 8.内置角度传感器，可自动切换投影机吊装状态； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 幕布 | 120英寸16:9白塑电动遥控幕 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 6 | 商用台式电脑 | 1.Intel 第11代酷睿I7 11700及以上（8核，2.5G主频及16M缓存）；2.DDR4 2666内存16G；3.IntelB560或H570主板自带系统同传，硬盘保护，ACC远程管理，BIOS自定制，远程USB启动控制，远程关机，远程安装软件，还原芯片嵌入主板；4.512G M.2接口NVMe协议SSD；5.RX550及以上 4G独立显卡；6.额定功率300瓦及以上高效电源，能效可达90%额定功率300瓦及以上高效电源，能效可达90%；7.IO接口为串口；8.品牌电脑，带配套鼠标、键盘商用机；9.带正版Windows10系统（专业版）。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 显示器 | 1.23.8英寸，IPS技术屏，16：9宽屏液晶显示器；2.分辨率1920*1080，低蓝光，VGA+HDMI双接口。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 航空机柜 | 12U防震 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| D | 音响系统清单-体育馆背景音乐 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸顶喇叭 | 1：喇叭单元 6"×1 2：额定功率 6W 3：可选功率 3W/6W 4：输入电压 100V 5：灵敏度(1m,1W)92dB(±3dB) 6：最大声压级(1m)99dB 7：频率响应 100-18kHz |  | 个 | 26 |  |  |  |
| 2 | 广播功放 | - 三路话筒输入，三路线路输入，一路线路输出， - 额定功率：500W 输出形式：1.定压70V/120V - 频率响应：40Hz-18KHz±0.5dB |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能播控主机 | - 内置闪存16G - 支持MP3、WMA - 99条*四套程序 - 智能功放管理 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 广播话筒带前奏 | - 换能方式: 电容式 - 频率响应：40Hz-16KHz - 指向性:心型指向 - 输出阻抗（阻抗）:200Ω - 灵敏度: -38dB±2dB |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 网络机柜 | 9U网络机柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 86寸一体机 | - 智能交互平板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，智能交互平板显示部分需采用高色彩覆盖技术，NTSC色域标准下覆盖率不低于95%。 2.设备采用物理减滤蓝光设计。 3.设备至少1路前置HDMI接口（非转接）、2路前置USB3.0接口1路Type-C接口，同时为方便用户外接拓展设备，整机标配1路VGA输入接口。 4.设备前置按键不少于7个，可快速进行音量加减、窗口关闭、触控开关等功能的设置和调用，且均具备按键复用功能。 5.智能平板具备前置电脑还原按键。 - 6.前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆。 - 7.智能交互平板 Android 主板具备四核CPU， 内存不小于2G，储存最高可至64G，Android 系统不低于11.0。 - 8.前置U盘接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，高度不少于4cm。 9.智能交互平板须至少具备2.0声道音箱，采用针孔阵列发声设计，2个前置20W中高音音箱。 10.一体化2D降噪4K摄像头，支持 1300W有效像素的视频采集，摄像头具备工作指示灯；包含4阵列麦克风，全向拾音距离不低于10米，拾音角度≥180°。 11.通过多指滑动屏幕，可快速实现Windows与安卓系统界面的切换。 12.为不同身高的用户能方便的使用设备，智能交互平板在屏幕任意位置进行手势操作可实现3种方式屏幕下移的功能，Windows窗口整体下移，下移后的画面依旧可以实现触控点击、文件打开等操作。 13.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、内置电脑 、屏温、光感系统等进行状态提示及故障提示。 14.本地安卓白板软件具备面积识别功能，通过接触交互设备的面积大小实现智能擦除、粗细笔迹书写。 15.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 21.内置电脑 ⑴采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护； ⑵CPU采用Intel第12代及以上平台处理器酷睿I5处理器； ⑶内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘； ⑷接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 16.白板教学系统 (1)提供音、视频编辑功能；视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片可自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示； (2)书写工具:为方便会议板书，提供粉笔、硬笔、纹理笔、图章笔、激光笔等不少于10种书写工具； (3)PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，支持工具菜单收起与打开，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜和书写批注等功能； (4)可同时打开多个白板格式的互动课件，支持课件页面和元素的复制、粘贴，便于课件编辑和演示。 | 希沃 鸿合 | 台 | 1 | 武术区域 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| E | 多功能厅舞台机械系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动升降顶光吊杆系统 | 1. 控制方式：恒速控制；定位精度：±5mm，同步精度±5mm。 2. 电机：4极，电磁制动器制动，电机功率：≥4.0KW。 3. 提升重量：不低于800KG(含杆重)； 4. 升降速度：不低于0.35M/S。 5. 整机运行噪音≤48db。 6. 卷筒：多层排绳，吊点数：不低于6个；单点有效容绳量：≥18.0米。 7. 减速机：带自锁功能减速机；速比：不大于1：50 8. 保护装置：机械限位开关、防冲顶保护开关。 9. 配件：承重滑轮、排绳轮、滑轮组。 10.钢丝绳要求：不低于6*19-Φ5mm航用镀锌钢丝绳； | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | 道 | 8 |  |  |  |
| 2 | 电动升降面光吊杆系统 | 1. 控制方式：恒速控制；定位精度：±5mm，同步精度±5mm。 2. 电机：4极，电磁制动器制动，电机功率：4.0KW。 3. 提升重量：不低于800KG(含杆重)； 4. 升降速度：不低于0.35M/S。 5. 整机运行噪音≤48db。 6. 卷筒：多层排绳，吊点数：不低于6个；单点有效容绳量：≥18.0米。 7. 减速机：带自锁功能减速机；速比：不大于1：50 8. 保护装置：机械限位开关、防冲顶保护开关。 9. 配件：承重滑轮、排绳轮、滑轮组。 10. 钢丝绳要求：不低于6*19-Φ5mm航用镀锌钢丝绳； | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | 道 | 2 |  |  |  |
| 3 | 配线 | [项目特征] 1.名称:配线WDZB-BYJ3mm2 2.配线形式:综合 3.型号:WDZB-BYJ3mm2 4.规格:3mm2 5.材质:铜芯导线 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、 槽板等)安装 | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | m | 1100 |  |  |  |
| 4 | 配线 | [项目特征] 1.名称:配线RVV3*0.75mm2 2.配线形式:综合 3.型号:RVV3*0.75mm2 4.规格:3*0.75mm2 5.材质:铜芯导线 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、 槽板等)安装 | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | m | 1100 |  |  |  |
| 5 | 电缆线槽 100*100mm | [项目特征] 1.规格:100mm*100mm 2.厚度:1mm [工程内容] 1.本体安装 2.补刷油漆 | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | m | 120 |  |  |  |
| 6 | 舞台机械控制系统 | 1.吊杆控制方式：采用常规模拟点动控制，手动操作既松手即停， 2. 吊杆在其有效行程范围内，可在任意位置设置上行程极限值、下行程极限值；升降的吊杆一旦行程失效应有冲顶保护，并报警并且可在操台上进行冲顶复位。 3.吊杆在其有效行程范围内实现上升、下降、停止功能。 4.吊杆在上升或下降过程中触碰到行程开关时吊杆立即自动停止。 5.控制系统总共8路。 | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | 套 | 1 |  |  |  |
| 7 | 舞台上方钢结构（含面光钢结构） | 采用Q235优质碳素钢制作，规格：80*80*5方钢作承重梁共5道，100*48*5.3槽钢作主梁；100*48*5.3作转向滑轮梁共2道；100*48*5.3作吊杆机机座梁共2道；80*43*5.0槽钢作马道辅梁；上人检修马道铺40*20*3矩钢；其它附件含：￠12化学锚栓、预埋钢板、连接吊筋等 | 上海尚潮，泰州总装，江苏润达，江苏沃斯特，江苏汇峰 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 学生活动中心-大屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED主屏 | 1.点间距≤2.5mm；箱体采用高强度塑胶材质； 屏体尺寸：宽度≥13.08米，高度≥7.36米； 2.整屏分辨率≥5120*2880； 3.像素密度：≥250000点/平方，采用SMD表贴三合一封装； 4.刷新率≥3840Hz；水平/垂直相对偏差：≤1%； 5.峰值功耗≤460W/㎡； 6.最大亮度：≥500cd/m²；亮度调节 0-100%无极可调； 水平可视角≥160°，垂直可视角≥140°；模组/箱体平整度：≤0.1mm；亮度均匀性：≥95%； 7.像素失控率：＜1/10000，区域像素失控率＜3/10000； 色温：2000-10000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 8.换帧频率：50Hz；对比度：≥5000∶1；灰度等级：≥13bit；刷新频率：≥300Hz； 9.外壳防护等级：显示屏通过IK08外壳防护测试，冲击能量≥5J，表面无损坏 ； 10.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调,校正后亮度损失＜10%；校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 11.LED显示屏亮度具备自动调节系统及方法、消除亮暗线控制系统、消除毛毛虫现象； 12.LED显示屏具有画质处理、任意倍频调试、描点和模块显示位置调整、智能温度调节等功能； 13.包含输入卡、输出卡和布线等辅材； | 利亚德、联建、艾比森、洲明 | ㎡ | 96.26 |  |  |  |
| 2 | 竖条屏*2 | 1.点间距≤2.5mm；箱体采用高强度塑胶材质; 2.屏体尺寸：宽度≥2.24米，高度≥7.36米 3.整屏分辨率宽≥896*2880； 4.像素密度：≥250000点/平方，采用SMD表贴三合一封装; 5.刷新率≥3840Hz，水平/垂直相对偏差：≤1%； 6.峰值功耗≤460W/㎡； 7.最大亮度：≥500cd/m²；亮度调节 0-100%无极可调； 8.水平可视角≥160°，垂直可视角≥140°；模组/箱体平整度：≤0.1mm；亮度均匀性：≥95%； 9.像素失控率：＜1/10000，区域像素失控率＜3/10000； 10.色温：2000-10000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 11.换帧频率：50Hz；对比度：≥5000∶1；灰度等级：≥13bit；刷新频率：≥300Hz； 12.外壳防护等级：显示屏通过IK08外壳防护测试，冲击能量≥5J，表面无损坏 ； 13.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调,校正后亮度损失＜10%；校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 14.LED显示屏亮度具备自动调节系统及方法、消除亮暗线控制系统、消除毛毛虫现象； 15、包含输入卡、输出卡和布线等辅材； | 利亚德、联建、艾比森、洲明 | ㎡ | 32.97 |  |  |  |
| 3 | 视频处理器 | 1、采用9U金属结构机箱，样机的外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求。 2、前面板内嵌≥6英寸液晶显示屏，分辨率为1280×800，可通过显示屏显示设备运行参数与状态，包括:设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇)，以及IP地址； 3、采用插卡式结构,内置数据交换背板，可监测设备温度、电压、风扇在线状态;支持将预监板卡槽复用为输入板卡槽位，可自动自适应识别板卡类型。 4、单个16网口发送卡最大输出视频分辨率为10240×1016或1016× 10240，整卡带载最高可达1040万像素点;单机最多可同时接入5个网口发送卡，网口发送卡输出可直接连接LED显示屏显示，无需其他设备。 5、单个输出板卡最大支持16个图层，每个图层可放大到4K显示;支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括:无极缩放、图层画面截取、水平和垂直镜像翻转、冻结、叠加、图层优先级;可对图层无极缩放、图层全屏和自适应接口全屏。 6、单拼接屏幕支持1个背景图叠加显示，背景图不占图层资源，支持重命名设置，且可全屏缩放，单张背景图最大支持15360×4096显示。（提供CMA、CNAS、ILAC-MRA认可的检验报告） 7、支持设置 2000个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组和场景一键轮巡。 8、支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常。 9、支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示;预编上屏模式支持在软件端进行显示内客预编辑后，再上屏显示。 10、可通过移动终端（PAD )进行无线控制,实现图层编辑、信号更换、场景保存/调取、LD屏幕亮度调节、画面控制等操作。 11、符合GB/T 17625.2-2007电磁兼容限值对每相额定电流≤16。 | 利亚德、联建、艾比森、洲明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1.断路器、接线端子、PLC等所有硬件设备符合相关国家标准； 2.额定工作电压AC380V+5% (三相五线)； 3.额定频率50Hz； 4.输出功率≥80KW； 5.支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能； 6.选定“启用定时计划”后,经过用户预先设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守； 7.支持分布式自动逐级上电功能 8.提供与显示屏同一品牌强制性认证产品符合性自我声明 9. LED显示屏厂商具有智能配电管理系统及PLC自动控制系统软件著作权证书，提供软件著作权证书复印件或原件扫描件并加盖LED显示屏制造商公章. | 利亚德、联建、艾比森、洲明 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 屏体框架结构 | 尺寸：14180mm*8300mm 2340*8300*2 上 左右 边框各5CM 下边框20CM 国标Q235热镀锌40*20;40*40 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理 LED显示屏选用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国家《GB/T26572-2011》标准限量要求;提供具有CNAS/CMA标识的检测报告复印件或原件扫描件,加盖制造厂盖章。 |  | ㎡ | 156.5 |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| G | 灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED成像灯 | 1.灯珠功率：不小于150W 2.显色指数(CRI): Ra≥90,最高可达97 3.颜色: 冷白(300w/200w/150w),暖白(300w/200w/150w) 4.额定电压 :AC90-260V 5.总功耗 :不大于360W 6.发光角度: 19°/26°/36°/50°(可选) 7.寿命：大于50,000 小时 8.调光曲线：4种 9.调光模式:频率可选300hz-4200hz 10.频闪 :1-25次/秒 11.焦距: 可手动调节 12.控制系统：RDM协议/DMX512, 自走模式, 主从模式 13.DMX通道： 1/3CH(单色),2/5CH(2合1) 14.工作温度: -30~40℃ 15.防水等级: Ip20 散热系统: 静音风机 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 36 | 面光杆（2道） |  |  |
| 2 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光一道 |  |  |
| 3 | 电脑光束灯 | 1、总功率:不低于350W 2、道通数量≥16CH通道可切换. 3、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！ 4、调光:0-100%线性调节. 5、频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度. 6、颜色轮:带有多种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果) 7、图案轮:带有多款固定图案片+空白(让你快速改变光束形状) 8、光束角度:平行光束角:0-3.8 9、过热智能保护 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光二道 |  |  |
| 5 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光三道 |  |  |
| 6 | 电脑光束灯 | 1、总功率:不低于350W 2、道通数量≥16CH通道可切换. 3、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！ 4、调光:0-100%线性调节. 5、频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度. 6、颜色轮:带有多种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果) 7、图案轮:带有多款固定图案片+空白(快速改变光束形状) 8、光束角度:平行光束角:0-3.8 9、过热智能保护 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光四道 |  |  |
| 8 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光五道 |  |  |
| 9 | 电脑光束灯 | 1、总功率:不低于350W 2、道通数量≥16CH通道可切换. 3、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！ 4、调光:0-100%线性调节. 5、频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度. 6、颜色轮:带有多种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果) 7、图案轮:带有多款固定图案片+空白(让你快速改变光束形状) 8、光束角度:平行光束角:0-3.8 9、过热智能保护 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 8 |  |  |  |
| 10 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光六道 |  |  |
| 11 | 电脑光束灯 | 1、总功率:不低于350W 2、道通数量≥16CH通道可切换. 3、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！ 4、调光:0-100%线性调节. 5、频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度. 6、颜色轮:带有多种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果) 7、图案轮:带有多款固定图案片+空白(让你快速改变光束形状) 8、光束角度:平行光束角:0-3.8 9、过热智能保护 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 8 |  |  |  |
| 12 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 顶光七道 |  |  |
| 13 | LED染色灯 | 1、光源： RGBW4合1 LED 2、色温校正：3200K～7200K线性调节 通道：5/8/11通道(三种通道模式可选) 频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪。 3、同步异步频闪，单色、混色温频闪 颜色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1000余万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 4、手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和， 5、0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁， 6、主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步 控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式 7、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行 灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线in/out 8、LED 角度：可调节角度 9、透镜角度：不小于25° | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 18 | 逆光一道 |  |  |
| 14 | 电脑光束灯 | 1、总功率:不低于350W 2、道通数量≥16CH通道可切换. 3、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！ 4、调光:0-100%线性调节. 5、频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度. 6、颜色轮:带有多种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果) 7、图案轮:带有多款固定图案片+空白(让你快速改变光束形状) 8、光束角度:平行光束角:0-3.8 9、过热智能保护 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 8 |  |  |  |
| 15 | 电脑光束灯 | 1、总功率:不低于350W 2、道通数量≥16CH通道可切换. 3、X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！ 4、调光:0-100%线性调节. 5、频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度. 6、颜色轮:带有多种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果) 7、图案轮:带有多款固定图案片+空白(让你快速改变光束形状) 8、光束角度:平行光束角:0-3.8 9、过热智能保护 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 10 | 舞台地面 |  |  |
| 16 | 追光灯 | 1、耗电功率≥640w；光源≥600w 2、投射距离：光束角度6-15°投射距离80米 3、通道≥5CH 4、色温：5个色温 5、光闸：线性调光，频闪；光圈：线性光圈大小 6、颜色:一个色轮5颜色（白光，红色 ，绿色，蓝色，橙色，黄色) | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 灯光控制台 | 1、采用Titan操作系统，酷睿双核处理器，≥60G固态硬盘，≥2G内存，内置≥15.4寸触摸屏。 2、≥8个DMX输出端口，4096个DMX通道，支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道 3、≥10个宏按键，可编辑任何程序 4、≥20个重放推杆，支持1000个虚拟重放，强大的CMY调色板功能。 5、支持涂鸦式手写命名功能 6、支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材。 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 1 | 周边配套 |  |  |
| 18 | 信号放大器 | 【输 入】≥1路 【输 出】≥ 8 路 【输出信号接口】：采用三芯镀金卡侬母座 【输入信号接口】：国际标准DMX512信号，三芯/五芯镀金卡侬公座母座并接 功能采用最新光电隔离技术。 | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 8 |  |  |  |
| 19 | 数码直通箱 | 1.名称:电源直通箱 2.型号:不小于12路×4KW，每个回路最大输出功率可达4KW | 珠江，彩熠，明道，捷诺，浩洋 | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 薄雾机 | 功率:600W 油桶容积≥1.7L 风扇角度:可调 输出风力调节:支持 DMX-512:支持 控制器:液晶控制器LCDoontroller、遥控 预热时间: 0 秒 包装尺寸≥52*40*45CM(带航空箱) |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 薄雾油 | 用于灯光渲染 |  | 件 | 1 | 液体油 |  |  |
| 22 | 桥架 | 防火桥架 槽式梯式桥架 200*100 ； |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 23 | 辅材 | 扎带、电工胶布、膨胀螺丝、钢绳、自攻螺丝，线材和线槽等 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 24 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| H | 活动舞台系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金舞台 | 1米*2米*0.9米高，高度可调节，数量根据舞台现场据实结算；铝合金6061材质。 |  | 平方 | 48 |  |  |  |
| 2 | 铝合金舞台板加框 | 1米*2米；18mm厚红色防滑板。 |  | 张 | 24 |  |  |  |
| 3 | 插片 | 2米方向，铝合金6061材质； |  | 片 | 30 |  |  |  |
| 4 | 插片 | 1米方向，铝合金6061材质； |  | 片 | 28 |  |  |  |
| 5 | 立柱 | 50*3±0.2mm |  | 根 | 35 |  |  |  |
| 6 | 铝合金挂梯 | 1米*4步，铝合金6061材质。 |  | 付 | 2 |  |  |  |
| 7 | 轮子 | 3寸万向轮带刹车 |  | 个 | 35 |  |  |  |
| 8 | 舞台裙边布 | 1.材质：丝绒 2.褶皱比：1：3 3.颜色：可选 4.阻燃：B1级浸泡阻燃 |  | 平方 | 20 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 智能控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互式智能管理主机 | 产品特性： - 纯硬件FPGA架构集成了网络交换机、音频、视频、控制于一体的多媒体管理和处理设备，一台设备即完成了所有音视频及环境周边设备的管理，只需接入前端和终端即可； 2、内嵌触摸屏：前面板具有≥10.1寸，16：10高清液晶触摸屏，可直观显示用户操作、IP地址及系统设置，通过WIFI或有线网络连接，触摸屏支持本地或网络在线音频与视频的播放，内置高保真扬声器； 3、外置触摸屏，壁挂/嵌入/桌面式安装外置液晶屏供环境控制（设备开关）、音量控制、视频控制切换使用； 4、具备视频预览功能：可选配TCP/IP视频预览板卡或TCP/IP视频预览模块，通过APP软件在移动平板电脑（iOS、Android及Windows三种系统都支持)能够同时接收≥8路RTSP流媒体信号，还可外接视频预览模块，实现监控与操作同时预览；内置DMX512协议控件：对舞台灯光实现控制或模式调用，单个拖动条控件可实现≥256个DMX512通道的任一通道控制，等于内置了一台≥256通道的灯控台； 5、内置语音识别控件：支持语音控制、语音反馈功能、语音信号转换控制信号，从而实现智能AI控制外围设备； 6、内置视频模块：支持≥8进8出高清无缝交互视频矩阵，可热拔插混合架构，支持输入输出≥4卡槽，每张卡≥4个视频接口，支持≥2HDMI+2SDI组合式板卡；支持≥8个屏幕显示，HDMI板卡支持≥2×2拼接输出显示； 7、音频分离：HDMI、VGA、RJ45（HD-Baset）板卡带数字音频同步或异步传输，支频音频分离输出；RJ45（HD-Baset）板卡带支持RS-232同步传输； 8、支持视频信号类型：HDMI 1.4、支持3D及DVI 1.0协议；分辨率高达4K、2K，1080P，1920×1080@60Hz或1920×1200@60Hz，完全支持HDTV，HDCP；无缝切换：信号切换过程不会出现黑屏、蓝屏或信号停滞，接口带宽≥10.2Gbps，全数字化切换，LED操作指引； 9、视频处理：设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号；视频输出支持叠加字符，并可自定义显示的位置与颜色； 10、第三方对接口：音频、视频、会议模块都具有RS-232通讯输入与输出接口（方便与第三方控制设备对接），可实现级联功能；具红外、TCP/IP、直接面板操作等多种的控制方式； 11、多系统支持：主机与iOS、Android及Windows设备之间采用128位数字加密的WiFi或有线网络传输技术进行控制，确保了系统的保密性与稳定性；除支持iOS全系列控制屏外，还可以兼容Android、Windows系列的触摸控制屏或手机； 12、无线通讯支持：支持WiFi远程控制、管理、维护；支持通过智能手机进行远程13、控制管理； CPU及内存：≥四核1.2GHz主频的64位内嵌式处理器，≥2G内存，≥16G闪存； 串行通讯接口模块：单机支持≥8路RS-232/485/422/DMX512，并且其中的两路可以提供DC24V供电输出；通过RJ45接口扩展最大可以实现≥1024路RS-232/485/422/DMX512接口； 14、触发通讯接口模块：单机支持≥8路I/O、≥8路红外，≥4路RELAY；通过RJ45接口扩展最大可以实现≥2048路I/O、≥2048路红外，≥2048路RELAY； 15、网络通讯接口模块：≥8个100/1000M自适应RJ45接口；具有系统的扩充、远程升级维护、第三方软件对接； 16、两路CAN接口总线设备支持：接口提供DC24V供电输出，单接口支持连接多台不同协议的设备，超乎想象的扩展能力，单系统支持≥65535台总线设备扩展； 17、红外学习：内嵌或外置式红外学习器。 18、内置音频模块：支持≥8路平衡音频输入（Mic48V幻象电源/Line)，≥8路平衡音频输出(Line)；32位DSP芯片处理，96KHz采样率，24Bit AD/DA转换；带有+48V幻象电源，话筒和线路输入增益切换，其中话筒的输入灵敏度可调 19、摄像跟踪：支持自动摄像跟踪功能，支持≥8路4K高清摄像机； 20、用户预设：≥50个整机状态预设都可以单独存储和调用，还具有密码保护功能，使设备更安全； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 无缝HDMI输入卡 | 采用独立板卡设计，每块卡支持4路HDMI信号输入，兼容DVI输入，支持3D输入 产品特征：4路HDMI-A母接口输入；输入最长距离达20m； 最大支持分辨率: HDPC: 1920×1200P@60；HDTV: 1920×1080P@60； |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 3 | 无缝HDMI输出卡 | 采用独立板卡设计，每块卡支持4路HDMI信号输入，兼容DVI输入，支持3D输入 产品特征：4路HDMI-A母接口输入；输入最长距离达20m； 最大支持分辨率: HDPC: 1920×1200P@60；HDTV: 1920×1080P@60； |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 4 | 交互式智能管理系统软件 | 1.音量控制模块，视频控制模块，环境控制模块，界面UI模块，数据库模块，用户权限模块，通讯基础模块，看门狗模块，可视化管理模块，媒体矩阵音频，视频，周边设备控制编程软件。 2.内置授权中控应用软件1套； |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | Android无线平板电脑 | 1.屏幕≥10.4英寸，IPS高清广视角硬屏，含皮套; 2.操作系统：Android9.0; 3.屏幕分辨率&比例≥2560×1600，屏幕比率16:10; 4.平台处理器≥八核处理器，带指纹识别功能； 5.内置存储≥6GB+64GB; 6.无线网卡：WIFI802.11b/g/n; |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 人机界面触摸屏 | 1、屏幕≥10.1寸电容式液晶触摸显示屏； 2、触摸功能：支持≥10点触控，实现动态操作界面； 3、操作系统：Android8.1；内置已授权iControl HD V3.1控制系统软件一套； 4、CPU处理器：ARM全新架构内核芯片RK3288，超强四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz； 5、内置存储≥2G+16GB（可扩展至4G+64G）； 6、网卡：无线WiFi802.11b/g/n+POE有线100/1000M自适应RJ45网口； 7、内置喇叭≥2×3W； 8、摄像头≥前置500W像素； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | TCP/IP视频预览模块 | 输入端口：HDMI； TCP/IP输出端口：LAN1000M（RJ45）×1； 最大支持分辨率: HDPC: 1920×1200P@60；HDTV: 1920×1080P@60； 最高传输速率≥10.2Gb/s； |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 无线路由器 | 产品特性：≥160MHz频宽，≥256MB的RAM内存+128MB的ROM内存，WIFI6标准，智能分频，速率≥7200M高速路由； 天线数量≥8通道，4条高增益外置天线； 无线加密方式：Wi-Fi安全存取 (WPA，WPA2) 、支持WPS无线快速加密设置（PIN/PBC）、支持NFC连接； 无线频率：2.4G&5G； WAN与LAN口接口：≥4个100/1000Mbps自适应端口； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 千兆以太网交换机 | 产品类型：千兆以太网交换机； 应用层级：接入层； 传输速率：10/100/1000Mbps； 交换方式：存储-转发； 端口数量：≥4个千兆光口+≥24个10/100/1000Mbps端口； 传输模式：全双工/半双工自适应； 网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.1az； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 导轨式继电器开关模块（照明控制） | 产品特性：采用RS-485串口通讯，通讯接口采用了电磁隔离，最多支持255台设备组网，产品含8路智能继电器，配合各种控制主机使用，编程控制灯光开关、窗帘升降、设备电源等； 受控回路≥8路继电器开关； 载入容量：单路16A@240VAC，16A@30VDC； 按键≥8个按钮开关； 通信接口：RS-485； |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 11 | 六类网线 | 超六类非屏蔽千兆网线 |  | 箱 | 5 |  |  |  |
| 12 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| J | 篮球计时计分系统/显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计时记分控制台 | 1、含控制台 1 台、含 24 秒进攻计时手柄、比赛计时手柄 2、通讯方式 网络通信 无线通讯(LORA 扩频 433M) 3、整机功率 ≤10W 4、支持外接计时器 进攻计时器、比赛计时器 5、比赛规则及球队信息设置 6、比赛计时控制、进攻计时控制、球队得分控制、球权控制0.1 秒回表、单独讯响按钮、场地交换按钮、多种比赛规则预设球队暂停次数控制(1-9 次)、球队犯规次数控制(1-9 次) 7、同体育软件联动控制功能、联动控制 24 秒进攻计时器联动控制独立讯响器、自定义赛前时间、休息时间 。外接手柄(比赛计时和进攻计时)自定义赛前时间、休息时间综合记分功能：可进行全队记分、个人记分、个人犯规、全队犯规、全队暂停的操作。数据发送功能：系统具备网络发布功能，可对局域网内任意电脑进行比赛数据的发送。 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 体育比赛球类软件（计时记分系统） | 1、适用于篮球比赛的现场计时记分。 2、大屏上可显示比分、赛队、队员信息；以及犯规、暂停、换人操作的指示。 3、显示比赛时间、暂停时间、系统时间以及比赛倒计时功能。 4、裁判场边独立打分控制，同步上屏显示。 5、软件记分界面符合国际国内各级别比赛规则。可调整比赛界面布局，增加删减显示内容。 6、支出广告预设及切换和临时通知插播。 7、比分导出功能，数据自动备份。 8、协同计时记分设备：可与 24S 记分牌同步显示。与比赛技术统计软件联动，自动记录球员得分判罚。 |  | 张 | 1 |  |  |  |
| 3 | 5位单面24秒牌 | 1、无线显示牌，一对（2 个）含篮球架安装立柱； 2、通讯方式 无线通讯(LORA 扩频 433M)，多通道可变防止干扰支持外接灯带； 3、整机功率 ≤120W； 4、结构材质 全钣金机箱； 5、声音提示 ≥110dB重量 21Kg（一套） 功能： 1、分计时：能实现 0--99 分和 0--59 秒任意调整,具有启动、暂停、复位功能； 2、秒计时：能实现 0--99 秒任意调整,具有复位、启动、暂停功能； 3、可与 LED 同步显示 24 秒倒计时，可与 LED 同步显示 14 秒倒计时可显示比赛暂停倒计时 ； 4、终场最后 1 分钟，倒计时自动跳转为 1/10 秒位显示 可手动或联动终场自动声、光报警； |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全队犯规显示器 | 犯规显示器：双方运动员犯规次数三面显示。 规格尺寸 ：设备360*220mm *3面；控制270*220*60mm |  | 对 | 1 |  |  |  |
| 5 | 比赛进攻指示器 | 发球权显示器：LED显示攻方，单面体。 规格尺寸 ： 400*200*15mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 讯响器 | 讯响器：暂停、换人提示；供电方式 12V 整机功耗 30W 颜色 黑色 重量 1.5KG 声音 双声≥120dB 控制方式 外接按钮控制/打分台联动控制 功能： 1.同时具有声光提示功能。 2.可根据比赛要求，鸣笛以作提示 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 记时外接控制 | 计时控制手柄 规格尺寸 ： 125*80*25mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 24秒外接控制 | 24秒控制手柄 规格尺寸 ： 125*80*25mm |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 篮板灯带 | 比赛结束，篮板灯带会亮起。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 室内全彩显示屏 | 1.点间距≤2.5mm；箱体采用高强度塑胶材质; 2.屏体尺寸：宽度≥3.84米，高度≥1.92米 3.整屏分辨率宽≥宽1536× 高768 4.像素密度：≥250000点/平方，采用SMD表贴三合一封装 5.刷新率≥3840Hz，水平/垂直相对偏差：≤1%； 6.峰值功耗≤460W/㎡； 7.最大亮度：≥500cd/m²；亮度调节 0-100%无极可调； 8.水平可视角≥160°，垂直可视角≥140°；模组/箱体平整度：≤0.1mm；亮度均匀性：≥95%； 9.像素失控率：＜1/10000，区域像素失控率＜3/10000； 10.色温：2000-10000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K； 11.换帧频率：50Hz；对比度：≥5000∶1；灰度等级：≥13bit；刷新频率：≥300Hz； 12.外壳防护等级：显示屏通过IK08外壳防护测试，冲击能量≥5J，表面无损坏 ； 13.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调,校正后亮度损失＜10%；校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读； 14.LED显示屏亮度具备自动调节系统及方法、消除亮暗线控制系统、消除毛毛虫现象； 15.LED 显示屏具有画质处理、任意倍频调试、描点和模块显示位置调整、智能温度调节等功能； 16、包含布线等辅材。 | 利亚德、联建、艾比森、洲明 | ㎡ | 14.74 |  |  |  |
| 13 | 视频处理器 | 1.支持多达3路输入接口，包括 1 路 DVI，2 路 HDMI1.3。 2.支持 6 个网口输出，最大带载 390 万像素。 支持音频AUDIO输入和输出。 3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192。 4.支持10个自定义场景作为模板保存。 5. 支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。每个场景支持 1 路 OSD 画面。 6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 配电箱 | 1.断路器、接线端子、PLC等所有硬件设备符合相关国家标准； 2.额定工作电压AC380V+5% (三相五线)； 3.额定频率50Hz； 4.输出功率≥10KW； 5.支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能； 6.选定“启用定时计划”后,经过用户预先设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守； 7.支持分布式自动逐级上电功能； |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 15 | 屏体框架结构 | 1.安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，采用环保型材，结构应便于安装和调试。 2.采用国标材料制作，定制装置，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰；钢结构框架，所有材料采用国家标准材料施工制作，防锈防氧化处理 LED显示屏选用环保型铝型材框架安装,其框架材料经过严格环保、无毒测试,符合国家《GB/T26572-2011》标准限量要求;提供具有CNAS/CMA标识的检测报告复印件或原件扫描件,加盖制造厂盖章。 |  | ㎡ | 17.2 |  |  |  |
| 16 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| K | 网络清单及线材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 1、802.11ax双射频增强级放装型无线接入点； - 支持锐捷无线极简全光方案，整机最大支持6条空间流，整机最高接入速率5.375Gbps。 - 可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3 bt/at/af供电和本地DC电源适配器供电；该无线接入点占用1个无线控制器License。 - 提供原厂家售后服务承诺书原件，无缝接入学校已建设AC管理平台。 | 锐捷、华为、H3C | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 场馆专用AP | - 高密度802.11ax场馆无线接入点，内置定向天线，三路双频，2.4G 2X2 MIMO，5.8G 2X2 MIMO，5.2G 4X4 MIMO，整机最大支持8条空间流。 - 整机最高接入速率6.067Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，支持胖/瘦模式切换、PoE+供电和本地供电。 - 无缝接入学校已建设AC管理平台。 | 锐捷、华为、H3C | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 8口POE交换机 | 1、8个10/100/1000M自适应电口，1个100M/1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，1-8号电口支持PoE/PoE+供电，125W POE供电。 2、支持插槽设计可部署双网拓展模块；1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 锐捷、华为、H5C | 台 | 4 |  |  |  |
| 4 | 24口光交换机 | 1、24个1G SFP光口，4个1G/10G SFP+光口，模块化电源； 2、70W交流电源模块； 3、万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 锐捷、华为、H6C | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 6类非屏蔽网线 | 超六类非屏蔽千兆网线 |  | 箱 | 15 |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 球馆室内监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 360度AR全景摄像机 | 1、传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 2、像素：全景：1600万；球机：400万；最大分辨率：8192×1800；最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）球机：0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：NA；球机：≥400米；；补光灯：全景：NA 球机：7颗（红外灯）； 3、镜头类型：全景：定焦 球机：变焦；镜头焦距：全景：2.8mm 球机：5.5mm～220mm；镜头光圈：全景：F1.0 球机：F1.4； 4、通用行为分析：全景: NA球机；智能说明：全景：周界防范，人群分布图，车辆密度 球机：周界防范，视频结构化，人脸识别； 5、人脸识别：全景：NA 球机：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持优选抓拍抓拍策略；支持添加人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 6、视频结构化：全景：NA 球机：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性 7、宽动态：全景：DWDR；球机：120dB；音频接口； 8、Micro SD卡：512GB； 9、支持除雾功能，AR功能； 10、预置点：300个；自动巡航：8条，每条可添加32个预置点； 11、RS-485接口：1个；音频输入：2路（接线端子）；音频输出：2路（接线端子）；报警输入：7路；报警输出：3路；模拟输出接口：1路； 12、供电方式：DC36V/POE供电； 13、防护等级：IP66 14、含配套安装支架。 | 海康威视、大华 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 400万全彩定焦POE网络摄像机 | 1、设备支持1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），内置2颗白光补光灯； 2、传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2688×1520； 3、最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）； 4、设备支持在DC（12±30%）V的供电条件下正常工作；支持POE供电； 5、白光灯开启后，可识别距离60米处所摄目标的轮廓； 6、防护等级IP67； 7、镜头焦距：2.8mm、3.6mm、6mm可选； 8、接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181； 9、支持POE供电方式； 10、含配套安装支架，执行标准：Q/DXJ 064-2018 | 海康威视、大华 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 接入24口POE交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、要求所投设备MAC地址≥16K； 3、支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； | 锐捷、华为、H3C | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 视频接入授权 | 无缝对接入学校现有智慧校园监控中心平台；包含平台授权码接入； | 海康威视、大华 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 控制中心设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 根据现场设备尺寸定制；桌面设备需定制嵌入到台面中。 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 42U网络机柜 | 规格：42U标准机柜；材质：冷轧钢；含PDU； |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 监视器 | 55寸监视器（接入监控实时画面）；含吊装支架； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | NVR | 可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机支持H.265、H.264编码的前端设备自适应接入支持热成像相机的接入、存储、报警支持最高1200万像素高清网络视频的预览、存储、回放解码性能强劲，支持16路1080P解码支持HDMI高清4K输出 +VGA高清1080P输出支持16个SATA接口，最大支持满配12TB硬盘支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期支持IP设备集中管理； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 汇聚交换机 | 标准三层万兆交换机，20个1G/10G SFP+光口，4个10G/25G SFP28光口，2个40G QSFP+光口，最多可支持32个10G端口，2个模块化电源插槽，2个模块化风扇插槽，出厂已经满配2个风扇模块； |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 台式电脑 | CPU≥13代i7 16核，30MB 高速缓存，最高达 5.2GHz 芯片组：不低于英特尔Q670 内存：32GB；最高可支持128 GB，支持四个内存插槽； 独立显卡：Nvidia RTX4060 , 支持Nvidia或AMD独显； 板载≥3 个M.2 2230/2280 通用插槽 硬盘：256G M.2 SSD+1 TB 7200 HDD，自加密驱动器，Class 40 无线：支持Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)，蓝牙® 无线网卡 设备端口：共配置不少于10个USB接口，并包括不少于一个USB Type c端口 可选≥1个串行接口，可选并行接口， 主板原生三个支持4K高清显示的DP视频端口，在不插独立显卡的条件下最高支持4个DP端口 插槽：≥3个全高PCIe插槽；≥1个全高PCI插槽 - 电源：，支持90-264V AC输入电压；内置自检功能，电源装置诊断指示灯； 500W，≥92%转换效率，不低于80Plus - 操作系统：带正版Windows10系统（专业版）。 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 显示器 | 显示器：≥27寸，4K屏幕 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 系统集成 | 设备系统安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上参数仅供参考，报价产品达到或优于以上参数即可，参与竞谈单位根据以上功能需求，提供所报品牌产品的详细技术方案（有品牌要求的按照限定内品牌报），技术方案中提供详细的功能描述、技术参数，并注明详细品牌和型号，主要设备提供针对本项目的授权及售后服务承诺书。商家根据以上国际、国内品牌报价，校方择优选择。

2、舞台机械设计及安装规范和承重问题，安装前由乙方提供由具有相关资质的设计院出具的评估报告盖章件，费用由乙方承担，竣工后提供具有相关资质的检测机构出具的舞台机械检测合格证明。

3、质保期内，乙方免费提供3次对舞台机械钢结构、安全绳和吊机等所有设备现场巡检及保养。

4、质保期内每年提供2-3次学校重大活动现场技术支持。

5、附件1：体育馆原钢结构设计图和装修图；附件2：体育馆舞台机械设计图；

五、最终报价及相关文件要求：

| （一）报价文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | 大写： （小写：￥000,000.00） |  |  |  |  |  |  |

| （二）技术文件格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 招标参考参数 | 投标产品参数 | 偏离 | 说明 | 备注 |

投标相关文件要求：

1.所有报价均以人民币最终报价，含设备费用、安装调试费、运费、清洁费、退换货费、税费(提供增值税专用发票)、售后服务等全部费用。报价文件中须提供详细报价清单并提供安装调试时间，并满足项目建设方案技术要求。

2.竞价人须在竞价文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书，明确质保期内、外的服务条款。

3. 竞价人在投标的同时请附上企业现行合法有效的营业执照原件（或营业执照公证件）及复印件（盖公章）以及售后服务承诺等相关证明。

4.如竞价人单位法定代表人未能到现场参与，委托单位其他人员参与竞谈的，需提供法定代表人授权委托书及竞谈人在本公司购买的近6个月社保证明。

5. ★标书中报价文件和技术文件须分别单独封装；其中报价文件含详细设备清单报价；技术文件中须含有资质、竞价人提供类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保、详细清单、技术参数偏离表、建设方案和售后服务方案等，技术文件中不得有产品报价；投标现场提供一份U盘存储的资质、竞价人提供近三年2个不低于100万元的类似业绩合同复印件（加盖单位公章）或竞价人提供厂家近三年2个不低于100万元类似业绩合同复印件并同时提供原厂授权及售后承诺书（加盖厂家公章）、谈判代表的授权和社保等文件盖章件电子档。

六、交货及货款的结算方式：

在合同签订后，严格按照院方指定的时间、地点安装调试完毕，并作好人员培训等相关工作，经验收合格后支付总货款的 95 %，余款5%在质保期满后支付。

七、谈判有关说明：

1.谈判地点：重庆工商大学派斯学院山下二教学楼一楼会议室。

2.谈判时间：2024年6月24日09时30分。

3.有关规定：超过谈判截止时间、不密封的谈判文件或不按《谈判文件》规定提交相关资质的谈判，我处恕不接受。

八、联系人及联系方式：

联系人：范老师，联系电话：023-42460570

九、凡涉及本次谈判文件的解释权归竞争性谈判管理小组。

十、一切与谈判有关的费用，均由竞谈人自理。

十一、投标保证金：  50000   元（大写：伍万元整）于开标前汇入如下账户：

单  位：重庆工商大学派斯学院

开户行：中国工商银行合阳支行

账  号：3100094009024923477

竞谈现场提供一份纸质投标保证金回执单

未中标的投标人的投标保证金将于定标后的5个工作日内予以退还（不计利息），中标人的投标保证金，自动转为履约保证金，采购方和使用单位对项目共同验收合格后退还投标保证金（不计利息）。

如投标人发生下列情况之一时，投标保证金不退还：

1.开标后投标人在投标有效期内撤回投标。

2.投标人有违纪违规现象的。

3.中标人在定标后的7个工作日内不履行订立合同的。

4.中标人在履约过程中以次充好，供货质量达不到校方要求的，由此给校方造成的损失或者是耽误使用部门使用的；中标人造成的损失超过投标保证金数额的，校方将对超过部分予以追偿。

5.中标人发生上述行为之一的，除了投标保证金不予退还外，五年内不得参与我校所有招标项目。

第二部分   竞争性谈判相关附件

附件1：买卖合同主要条款

买卖合同主要条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方就甲方向乙方购买         事宜，经友好协商一致，达成如下条款供双方遵守：

（注：以下内容为买卖合同的主要条款）

一、标的物情况及价格

（二）合同总价格为（大写）：      （小写：￥000,000.00），本价格包含产品（设备）价格、运输费、搬运费、质保期内售后服务费、退换货运费、清洁费、安装调试费（设备）、税金等全部费用在内，除本合同约定外，乙方不得要求甲方另行支付任何费用。

（三）乙方承诺本合同销售产品（设备）单价不高于乙方销售给第三人的价格或市场平均价格（含网络销售平台平均价格）。若甲方发现向乙方购买的产品（设备）单价高于第三人的购买价格或市场平均价格，则乙方按高出部分的两倍向甲方支付违约金。价格承诺期为    年  月    日起至    年  月    日止。

三、交货时间

甲乙双方签定合同后，乙方须在     年   月    日之前将甲方订购的产品送到甲方指定的地点（设备须在此期限按要求安装完毕，并能投入正常使用）并经甲方验收合格。否则每延迟一日，按合同价款的千分之五向甲方支付违约金。乙方逾期十日仍不能交货的，甲方有权解除合同，尚未支付的货款不予支付，已经支付的货款乙方须全额返还，同时乙方须按本合同交易总金额的20%向甲方承担违约金。

六、付款方式

（一）乙方将全部产品（设备）送达甲方指定地点（设备须安装调试完毕），经甲方代表验收合格，在验收单上签字确认后，甲方向乙方支付合同总金额的 95 %，质保期满后支付余款（因乙方未能按本合同约定提供售后质保服务，质保金应扣除部分除外）。

（四）在甲方支付合同款项前，乙方须向甲方送交合法有效的全额增值税   发票。若乙方未按期送交合法有效的全额发票，则甲方付款时间自动顺延，甲方不承担迟延付款的任何责任。

七、售后服务

1、所有物品自验收合格之日起    年为质保期。质保期内产品（设备）出现质量问题，乙方必须无条件免费维修或更换。

2、乙方在质保期内接到甲方维修、换货、技术支持等售后服务需求的电话、短信息或电子邮件通知后，乙方需在2小时内作出售后服务承诺，并在24小时内上门服务。

（备注：《买卖合同》的其他条款详见届时双方签订的合同）

附件2：谈判申请及声明

致：                         （竞争性谈判人）

根据贵方项目编号        的谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本叁份。

据此函，签字人兹同意如下：

1.我方同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料。

2.一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3.我方指派        （姓名）（身份证号码：                      ）为我方全权代表，代表我方参加贵方本次项目的竞争性谈判活动，负责处理与本次竞争性谈判相关的一切事宜。

4.我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他竞价人，决不与竞争性谈判人、其它竞价人恶意串通，决不向竞争性谈判人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，我方无条件同意贵方不退还我方已交纳的竞争性谈判保证金，赔偿竞争性谈判人因此遭受的全部损失，并接受相关管理部门的处罚。

5.与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

电子邮箱：

法定代表人（签字）：

竞价人（盖章）：

日    期：       年    月    日

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)（身份证号码：                 ）系

(竞价人名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)（身份证号码：                     ）为我公司代理人，参加          (竞争性谈判人)的                    竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我本人及我单位均予以承认并承担与之相关的一切法律后果。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

竞价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

（粘贴双方身份证复印件）